## 道路工程术语标准

第一章　总则

第1.0.1条 为统一公路、城市道路、厂矿道路、林区道路工程的术语及其释义，实现专业术语的标准化，以利于国内外技术交流，促进我国道路工程建设事业的发展，特制订本标准。
　　第1.0.2条 本标准适用于道路的设计、施工、科研、养护等方面。
　　第1.0.3条 本标准主要选取道路工程中的常用术语，其他有关专业的术语，应遵守其他有关标准的规定。

第二章　道路

第一节 一般规定

第2.1.1条 道路 road
　　   供各种车辆和行人等通行的工程设施。按其使用特点分为公路、城市道路、厂矿道路、林区道路及乡村道路等。
　　第2.1.2条 公路 highway
　　联结城市、乡村，主要供汽车行驶的具备一定技术条件和设施的道路。
　　第2.1.3条 城市道路 city road；urban road
　　在城市范围内，供车辆及行人通行的具备一定技术条件和设施的道路。
　　第2.1.4条 厂矿道路 factories and mines road
　　主要供工厂、矿山运输车辆通行的道路。
　　第2.1.5条 林区道路 forest road
建在林区，主要供各种林业运输工具通行的道路。
　　第2.1.6条 乡村道路 country road
　　建在乡村、农场，主要供行人及各种农业运输工具通行的道路。
　　第2.1.7条 道路工程 road engineering
　　以道路为对象而进行的规划、勘测、设计、施工等技术活动的全过程及其所从事的工程实体。
　　第2.1.8条 道路网 road metwork
　　在一定区域内，由各种道路组成的相互联络、交织成网状分布的道路系统。全部由各级公路组成的称公路网。在城市范围内由各种道路组成的称城市道路网。
　　第2.1.9条 道路(网)密度 density of road network
　　在一定区域内，道路网的总里程与该区域面积的比值。
　　第2.1.10条 道路技术标准 technical standard of road
　　根据道路的性质、交通量及其所处地点的自然条件，确定道路应达到的各项技术指标和规定。
　　第2.1.11条 设计车辆 design vehicle
　　道路设计所采用的汽车车型，以其外廓尺寸、重量、运转特性等特征作为道路设计的依据。
　　第2.1.12条 特种车辆 special vehicle
　　外廓尺寸、重量等方面超过设计车辆限界的及特殊用途的车辆。
　　第2.1.13条 计算行车速度(设计车速) design speed
　　道路几何设计(包括平曲线半径、纵坡、视距等)所采用的行车速度。
　　第2.1.14条 道路建筑限界 boundary line of road construction
　　为保证车辆和行人正常通行，规定在道路的一定宽度和高度范围内不允许有任何设施及障碍物侵入的空间范围。
　　第2.1.15条 净空 clearance
　　道路上无任何障碍物侵入的空间范围。其高度称净高，其宽度称净宽。
　　第2.1.16条 等级道路 classified road
　　技术条件和设施符合道路技术标准的道路。
　　第2.1.17条 辅道 relief road
　　设在道路的一侧或两侧，供不允许驶入或准备由出入口驶入该道路的车辆或拖拉机等行驶的道路。

第二节 公路

第2.2.1条 高速公路 free way；motorway
　　具有四个或四个以上车道，设有中央分隔带，全部立体交叉并全部控制出入的专供汽车高速行驶的公路。
　　第2.2.2条 等级公路 classified highway
　　技术条件和设施符合国家标准或部标准的公路。
　　第2.2.3条 干线公路 arterial highway
　　在公路网中起骨架作用的公路。
　　第2.2.4条 支线公路 feeder highway
　　在公路网中起连接作用的公路。
　　第2.2.5条 国家干线公路(国道) natilnal trunk highway
　　在国家公路网中，具有全国性的政治、经济、国防意义，并经确定为国家干线的公路。
　　第2.2.6条 省干线公路(省道) provincial trunk highway
　在省公路网中，具有全省性的政治、经济、国防意义，并经确定为省级干线的公路。
　　第2.2.7条 县公路(县道) county road
　　具有全县性的政治、经济意义，并经确定为县级的公路。
　　第2.2.8条 乡公路(乡道) township road (county road)
　　主要为乡村生产、生活服务并经确定为乡级的公路。
　　第2.2.9条 绕行公路 bypass
　　为使干线上行驶的车辆避开城镇或交通拥挤路段等而修建的公路。
　　第2.2.10条 公路自然区划 clinatic zoning for highway
　　根据全国各地气候、水文、地质、地形等条件对公路工程的影响而划分的地理区域。

第三节 城市道路

第2.3.1条 (城市)快速路 expressway
　　城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。
　　第2.3.2条 (城市)主干路 arterial road
　　在城市道路网中起骨架作用的道路。
　　第2.3.3条 (城市)次干路 secondary trunk road
　　城市道路网中的区域性干路，与主干路相连接，构成完整的城市干路系统。
　　第2.3.4条 (城市)支路 branch road
　　城市道路网中干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。
　　第2.3.5条 街道 street
　　在城市范围内，全路或大部分地段两侧建有各式建筑物，设有人行道和各种市政公用设施的道路。
　　第2.3.6条 郊区道路 suburban road
　　位于城市郊区的城市道路。
　　第2.3.7条 居住区道路 residential street
　　以住宅建筑为主体的区域内的道路。
　　第2.3.8条 工业区道路 industial district road
　　以工业为主体的区域内的道路。

第四节 厂矿道路

第2.4.1条 厂外道路 ractory-out road
　　厂矿围墙(厂矿区)范围外的道路，包括对外道路、联络道路等。
　　第2.4.2条 厂内道路 factory-in road
　　厂矿围墙(厂矿区)范围内的道路(露天矿山道路除外)，包括主干道、次干道、支道、车间引道和人行道。
　　第2.4.3条 (厂内)主干道 arterial road
　　连接厂内主要出入口的道路和运输繁忙的全厂性道路。
　　第2.4.4条 (厂内)次干道 secondary trunk road
　　连接厂区次要出入口的道路或厂内车间、仓库、码头等之间运输较繁忙的道路。
　　第2.4.5条 (厂内)支道 branch road
　　厂区内车辆和行人都较少的以及可供消防车辆行驶的道路。
　　第2.4.6条 露天矿山道路 opencast mine road
　　露天矿山范围内行驶矿山(自卸)汽车的道路或通往附属厂(车间)和各种辅助设施行驶各类汽车的道路。
　　第2.4.7条 生产干线 prductive arterial road
　　采矿场开采台阶通往卸矿点或废石场的共用道路。
　　第2.4.8条 生产支线 productive branch road
由开采台阶或废石场与生产干线相连接的道路或由一个开采台阶直接到卸矿点或废石场的道路。
　　第2.4.9条 联络线 linking-up road
　　与露天矿生产干线、支线相连接，经常行驶矿山(自卸)汽车的道路。

第五节 林区道路

第2.5.1条 林区公路 fores thighway
　　主要供汽车行驶的林业专用公路。
　　第2.5.2条 运材道路 haul road
　　林业企业在木材装车场或楞场（山场）与贮木场之间按照森林经营要求修建的道路。
　　第2.5.3条 集材道路 skid road
　　林业企业在木材伐区至木材装车场或楞场(山场)之间修建的专供集材作业使用的道路。
　　第2.5.4条 护林防火道路protection forest fire-proof road
　　以护林防火为主要用途的道路。
　　第2.5.5条 连接道路 linking-up road
　　在林区内部，沟通相邻的林业企业和企业内部林场之间交通的道路。
　　第2.5.6条 冻板道路 freeze road
　　冬季寒冷地区，靠地面冻结后达到可承受车辆荷载的、只在冰冻期内使用的季节性道路。
　　第2.5.7条 木排道 corduroy road
　　在泥沼地带，用木杆及灌木为主要材料铺筑的道路。

第六节 其他道路

第2.6.1条 自行车道 cycle track；cycle path
　　主要供自行车通行的道路，在城市中可自成系统。
　　第2.6.2条 畜力车道 cattle-pass
　　主要供畜力车通行的道路。
　　第2.6.3条 驮道 bridler road
　　主要供畜力驮运使用的道路，一般建在山区。

第三章　道路交通

第一节 道路交通结构

第3.1.1条 交通组成 traffic composition
　　在交通流中各类运行单元的数量及其所占百分比。
　　第3.1.2条 混合交通 mixed traffic
　　汽车与非机动车或车辆与行人，在同一道路上混行的交通。
　　第3.1.3条 交通流 traffic flow
　　道路上车流和人流的统称。
　　第3.1.4条 车流 vehicle stream
　　众多车辆在车道上连续行驶所形成的流动状态。
　　第3.1.5条 交通密度 traffic density
　　一个车道单位长度内某一瞬时存在的车辆数，以辆每千米表示。
　　第3.1.6条 车头间距 spachead way
　　在同一车道上行驶的车辆队列中，两连续车辆车头端部间瞬时的距离。
　　第3.1.7条 车头时距 time headway
　　在同一车道上行驶的车辆队列中，两连续车辆车头端部通过某一断面的时间间隔。
　　第3.1.8条 车(辆)间净距 vehicular gap
　　在同一车道上行驶的车辆队列中，两连续车辆的前车尾端至后车前端之间的瞬时距离。
　　第3.1.9条 延误 delay
　　由于驾驶人员无法控制的因素所引起的行驶时间的损失。
　　第3.1.10条 点速度 spot speed
　　车辆驶过道路某一新面时的瞬时速度。
　　第3.1.11条 行驶速度 running speed
　　车辆驶过某一区间，全行程内单位时间正常运行(不包括停车)的距离。
　　第3.1.12条 区间速度 overall speed
　　车辆驶过某一区间，全行程内单位时间运行(包括停车时间)的距离。
　　第3.1.13条 运行速度 operating speed
　　驾驶人员根据实际道路条件、交通条件、良好气候条件等能保持安全行驶的最高速度。
　　第3.1.14条 临界速度 iptimum speed；critical speed
　　在某一路段上通行能力最大时的空间平均速度。
　　第3.1.15条 时间平均速度 time mean speed
　　在给定的时间内，通过某一断面所有行驶车辆点速度的平均值。
　　第3.1.16条 空间平均速度 space mean speed
　　在给定的时间内，在某一路段上所有车辆单位时间行驶距离的平均值。
　　第3.1.17条 经济车速 economic speed
　　汽车行驶中消耗燃料最节省的速度。
　　第3.1.18条 自由车速 free-flow speed
　　不受其它车辆影响的条件下，驾驶人员按自己的能力所及选择的行驶速度。
　　第3.1.19条 交通量 traffic volume
　　在单位时间内通过道路某一断面的通行单元(车辆或行人)数。通常专指车辆数。
　　第3.1.20条 年平均日交通量 annual average daily traffic
　　全年的日交通量观测结果的平均值。
　　第3.1.21条 月平均日交通量 monthly average daily traffic
　　全月的日交通量观测结果的平均值。
　　第3.1.22条 年第30位最大小时交通量 thirtieth highest annual hourly volume
　　将一年内所有小时交通量，按从大到小的顺序排列，序号第30位的小时交通量。
　　第3.1.23条 年最大小时交通量 maximum annual hourly volume
　　一年内所有小时交通量中的最大值。
　　第3.1.24条 高峰小时交通量 peak hourly volume
　　一定时间内(通常指一日或上午、下午)出现的最大小时交通量。
　　第3.1.25条 设计小时交通量 design hourly volume
　　根据交通量预测所选定的作为道路设计依据的小时交通量。
　　第3.1.26条 通行能力 traffic capacity
　　在一定的道路和交通条件下，道路上某一路段单位时间内通过某一断面的最大车辆数。
　　第3.1.27条 基本通行能力 basic trsffic capacity
　　在理想的道路和交通条件下，一个车道或一条道路某一路段的通行能力。
　　第3.1.28条 可能通行能力 possible traffic capacity
　　在现实的道路和交通条件下，一个车道或一条道路某一路段的通行能力。
　　第3.1.29条 设计通行能力 design traffic capacity
　　道路交通的运行状态保持在某一设计的服务水平时，道路上某一路段的通行能力。
　　第3.1.30条 道路服务水平 level of service
　　主要以道路上的运行速度和交通量与可能通行能力之比综合反映道路的服务质量。
　　第3.1.31条 交叉口通行能力 capacity of imtersection
　　交叉口各进口道单位时间内可以通过的车辆数之和。

第二节 道路交通规划

第3.2.1条 道路交通规划 traffic planning
　　在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。
　　第3.2.2条 交通调查 traffic survey
　　交通量、车速、交通运行特征、起迄点、交叉口、交通事故、交通环境等调查的统称。
　　第3.2.3条 交通量调查 traffic volume survey
　　一定时间、一定期间或连续期间内，对通过道路其一断面各种类型交通单元数量的观测记录工作。
　　第3.2.4条 交通量观测站 traffic volume observation
　　设在道路沿线的某些特定地点观测记录交通量的工作站。
　　第3.2.5条 起迄点调查 origin-destination study
　　对通行单元(车辆或行人)的出发地和目的地进行的综合调查。
　　第3.2.6条 出行 trip
　　车辆、行人从出发地向目的地的移动。
　　第3.2.7条 境内交通 local traffic
　　起迄点与交通过程均在调查区域的交通。
　　第3.2.8条 过境交通 through traffic
　　起迄点不在调查区域内，但通过该区域的交通。
　　第3.2.9条 出境交通 outbound traffic
　　出发地在调查区域内，外出行驶的交通。
　　第3.2.10条 入境交通 inboud traffic
　　目的地在调查区域内，进入行驶的交通。
　　第3.2.11条 交通发生 traffic generation
　　调查区域内各小区中出行数量的总和。
　　第3.2.12条 交通分布 traffic distribution
　　调查区域内各小区之间出行的数量在整个调查区域内出行总数量中所占的比例。
　　第3.2.13条 交通方式划分 model splitxz
　　指将货物运输、个人出行按其可使用的交通工具划分出各种交通方式的交通量。
　　第3.2.14条 交通量分配 traffic assignment
　　将起迄点调查所得交通量，合理分配到调查区域内各条道路(包括规划线)上的工作。
　　第3.2.15条 交通量预测 traffic volume prognosis
　　根据交通调查资料和发展规律，结合交通吸引、转移的分析等，推算地区、路线或路段等未来交通量的工作。
　　第3.2.16条 路网通行能力 capacity of metwork
　　在一定的交通状态下，一定时间(日、小时)内，道路网某区域内所能负担交通的能力。
　　第3.2.17条 道路网规划 road network planning
　　在交通规划基础上，对道路网的干、支道路的路线位置、技术等级、方案比较、投资效益和实现期限的测算等的系统规划工作。
　　第3.2.18条 棋盘式道路系统 gridiron road systim
　　由两组互相垂直的平行道路组成方格网状的道路系统。
　　第3.2.19条 环形辐射式道路系统 ring and radial road system
　　由某中心向各方面伸延呈辐射状的道路与若干条环绕某中心、距中心不等距离的环形道路组成的道路系统。
　　第3.2.20条 自由式道路系统 free style road system
　　滨江(海)或山坡上的城市顺应地形而形成的道路系统。
　　第3.2.21条 混合式道路系统 combination-type road system
　　不同型式道路网混合构成的道路系统。
　　第3.2.22条 (城市)道路面积率 road area ratio
　　城市道路用地面积与城市总面积之比。以百分率表示。
　　第3.2.23条 (城市)人均道路面积 road area ratio
　　城市中每一居民平均占有的道路面积。

第四章　道路组成与附属设施

第一节 横断面组成

第4.1.1条 路幅 roadway
　　由车行道、分隔带和路肩等组成的道路横断面范围。
　　第4.1.2条 车行道(行车道) xarriage way
　　道路上供汽车行驶的部分。
　　第4.1.3条 车道 lane
　　在车行道上供单一纵列车辆行驶的部分。
　　第4.1.4条 内侧车道 fast lane
　　多车道的车行道上紧靠道路中线的车道。
　　第4.1.5条 中间车道 cemter lane
　　多车道的车行道上位于中部的车道。
　　第4.1.6条 外侧车道 nearside lane
　　多车道的车行道上紧靠路边侧的车道。
　　第4.1.7条 附加车道 auxiliary lane
　　道路上局部路段增辟专供某种需要使用的车道。包括变速车道、爬坡车道等。
　　第4.1.8条 变速车道 speed-change lane
　　高速公路、城市快速路等道路上的加速车道和减速车道的总称。
　　第4.1.9条 加速车道 acceleration lane
　　供车辆驶入高速车流之前加速用的车道。
　　第4.1.10条 减速车道 deceleration lane
　　供车辆驶离高速车流之后减速用的车道。
　　第4.1.11条 超车车道 overtaking lane
　　在高速公路、城市快速路及主干路上，专供同向车辆超车用的车道。
　　第4.1.12条 爬坡车道 climbing lane
　　设置在高速公路的上坡路段，供慢速上坡车辆行驶用的车道。
　　第4.1.13条 停车车道 parking lane
　　专供短时间停放车辆的车道，设于紧临路缘石(或路肩)的车道位置。
　　第4.1.14条 紧急停车带 emergency parking strip；lay-by
　　在高速公路和一级公路上，供车辆临时发生故障或其他原因紧急停车使用的临时停车地带。
　　第4.1.15条 错车道 passing bay
　　在单车道道路上，可通视的一定距离内，供车辆交错避让用的一段加宽车道。
　　第4.1.16条 回车道(回车场) turmaround loop
　　在路线的终端或路侧，供车辆回转方向使用的回车坪或环形道路。
　　第4.1.17条 专用车道 accommodation lane
　　规定只允许某种车辆行驶或只限某种用途使用的车道。
　　第4.1.18条 车道宽度 lane-width
　　道路上供一列车辆安全顺适行驶所需要的宽度，包括设计车辆的外廓宽度和错车、超车或并列行驶所必需的余宽等。
　　第4.1.19条 人行道 side walk；foot way
　　道路中用路缘石或护栏及其他类似设施加以分隔的专供行人通行的部分。
　　第4.1.20条 分隔带 separator；central reserve
　　沿道路纵向设置的分隔车行道用的带状设施，位于路中线位置的称中央分隔带；位于路中线两侧的称外侧分隔带。
　　第4.1.21条 路缘带 marginal strip
　　位于车行道两侧与车道相衔接的用标线或不同的路面颜色划分的带状部分。其作用是保障行车安全。
　　第4.1.22条 路肩 shoulder；verge
　　　　位于车行道外缘至路基边缘，具有一定宽度的带状部分(包括硬路肩与土路肩)，为保持车行道的功能和临时停车使用，并作为路面的横向支承。
　　第4.1.23条 硬路肩 hard shoulder
　　与车行道相邻并铺以具有一定强度路面结构的路肩部分(包括路缘带)。
　　第4.1.24条 路缘石 curb
　　设在路面边缘的界石，简称缘石。
　　第4.1.25条 平缘石 flush curb
　　顶面与路面平齐的路缘石。有标定路面范围、整齐路容、保护路面边缘的作用。
　　第4.1.26条 立缘石(侧石) vertical curb
　　顶面高出路面的路缘石。有标定车行道范围和纵向引导排险路面水的作用。
　　第4.1.27条 平石 gutter apron
　　铺砌在路面与立缘石之间的平缘石。
　　第4.1.28条 街沟(偏沟) gutter
　　城市街道路面边缘处，由立缘石与平石或铺装路面形成的侧沟。
　　第4.1.29条 路侧带 curb side strip
　　街道外侧立缘石的内缘与建筑线之间的范围。
　　第4.1.30条 绿化带 green belt
　　在道路用地范围内，供绿化的条形地带。
　　第4.1.31条 横坡 cross slope
　　路幅和路侧带各组成部分的横向坡度。指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度。以百分率表示。
　　第4.1.32条 路拱 crown
　　路面横断面的两端与中间形成一定坡度的拱起形状。
　　第4.1.33条 路拱曲线 camber curve
　　路拱所采用曲线的线形，有抛物线、直线接抛物线和折线等线形。

第二节 线形与视距

第4.2.1条 道路中线 center line of road
　　一般指道路路幅的中心线。规划道路断面的中心线称规划中线，道路两侧红线间的中心线，称红线中线。
　　第4.2.2条 道路轴线 road axis
　　作为线形控制所选择的与路幅中心线相隔一定距离的平行线。
　　第4.2.3条 道路路线 route of road
　　道路中线的空间位置。
　　第4.2.4条 道路线形 road alignment
　　道路中线的立体形状。
　　第4.2.5条 平面线形 horizontal alignment
　　道路中线在水平面上的投影形状。
　　第4.2.6条 纵面线形 vertical alignment
　　道路中线在纵剖面上的起伏形状。
　　第4.2.7条 线形要素 alignment elment
　　构成平面线形及纵面线形的几何特征。前者为直线、圆曲线及缓和曲线，后者为直线和圆曲线(或抛物线)。
　　第4.2.8条 平曲线 horizontal curve
　　　　在平面线形中路线转向处曲线的总称，包括圆曲线和缓和曲线。
　　第4.2.9条 最小平曲线半径 minimum radius of horizontal xurve
　　在规定的计算行车速度、超高横坡度及路面摩擦系数等条件下，保证汽车行驶在道路曲线部分时，产生的离心力等横向力不超过轮胎与路面摩阻力所允许的界限，并使乘车人员感觉良好而计算的半径。
　　第4.2.10条 汽车最小转弯半径 minimum turning radius
　　指汽车方向盘旋转至最大角度时按旋转方向外侧的前轮循圆曲线行走轨迹的半径。
　　第4.2.11条 圆曲线 circular curve
　　道路平面走向改变方向或竖向改变坡度时所设置的连接两相邻直线段的圆弧形曲线。
　　第4.2.12条 复曲线 compound curve 　　　两个或两个以上半径不同，转向相同的圆曲线径相连接或插入缓和曲线相连接而成的平曲线。
　　第4.2.13条 反向曲线 reverse curve
　　两个转向相反的相邻的圆曲线中间连以缓和曲线或径相连接而成的平曲线。
　　第4.2.14条 同向曲线 adjacent curve in one direction
　　两个转向相同的相邻圆曲线中间连以直线所形成的平面线形。
　　第4.2.15条 断背曲线 broken-back curve
　　两个转向相同的相邻圆曲线中间连以短直线而成的平曲线。
　　第4.2.16条 回头曲线 switch-back curve；reverse loop
　　山区道路在同一坡面上回头展线时所采用的回转曲线。
　　第4.2.17条 缓和曲线 transition curve
　　平面线形中，在直线与圆曲线，圆曲线与圆曲线之间设置的曲率连续变化的曲线。
　　第4.2.18条 竖曲线 vertical curve
　　在道路纵坡的变坡处设置的竖向曲线。
　　第4.2.19条 凸形竖曲线 convex vertical curve
　　设于道路纵坡呈凸形转折处的曲线。用以保证汽车按计算行车速度行驶时有足够的行车视距。
　　第4.2.20条 凹形竖曲线 concave vertical curve
　　设于道路纵坡呈凹形转折处的曲线.用以缓冲行车中因运动量变化而产生的冲击和保证夜间汽车前灯视线和汽车在立交桥下行驶时的视线.
　　　第4.2.21条 平曲线加宽 curve widening
　　为适应汽车在平曲线上行驶时后轮轨迹偏向曲线内侧的需要，平曲线内侧相应增加的路面、路基宽度。
　　第4.2.22条 加宽缓和段 transition zone of curve widening
　　设置平曲线加宽时，从加宽值为零逐渐加宽到全加宽值的过渡段。
　　第4.2.23条 超高 superelevation
　　为抵消车辆在平曲线路段上行驶时所产生的离心力，在该路段横断面上设置的外侧高于内侧的单向横坡。
　　第4.2.24条 超高缓和段 superelevation runoff
　　从直线路段的横向坡渐变到曲线路段有超高单向坡的过渡段。
　　第4.2.25条 断面渐变段 transition zone of cross section
　　为适应交通运行、交通组织、排水方式等条件的变化，道路的断面布置相应地逐步完成转变过程而设置的路段。
　　第4.2.26条 纵坡 longitudinal gradient
　　路线纵断面上同一坡段两点间的高差与其水平距离之比，以百分率表示。
　　第4.2.27条 最大纵坡 maximum longitudinal gradient
　　根据道路等级、自然条件、行车要求及临街建筑等因素所限定的纵坡最大值。
　　第4.2.28条 最小纵坡 minimum longitudinal gradient
　　为纵向排水的需要，对排水不畅的路段所规定的纵坡最小值。
　　第4.2.29条 变坡点 grade change point
　　路线纵断面上两相邻坡度线的相交点。
　　第4.2.30条 平均纵坡 average gradient
　　含若干坡段的路段两端点的高差与该路段长度的比值。
　　第4.2.31条 坡长限制 grade length limitation
　　对较大纵坡坡段所限定的长度。
　　第4.2.32条 纵坡折减 grade compensation
　　对海拔3000米以上的高原地区，降低最大纵坡的规定。
　　第4.2.33条 缓和坡段 transitional gradient
　　在纵坡长度达到坡长限制时，按规定设置的较小纵坡路段。
　　第4.2.34条 合成坡度 resultant gradient
　　道路路面上的纵向坡度和横向坡度的矢量和。
　　第4.2.35条 视线 sight line
　　司机在驾驶车辆时目光触及固定或移动物体的直线。视线距离地面的高度，称视线高度。

第4.2.36条

视距 stopping sight distance
　　从车道中心线上规定的视线高度，能看到该车道中心线上高为10cm的物体顶点时，沿该车道中心线量得的长度。
　　第4.2.37条 停车视距 stopping sight distance
　　汽车行驶时，驾驶人员自看到前方障碍物时起，至达到障碍物前安全停车止，所需的最短行车距离。两部车辆相向行驶，会车时停车则需二倍停车视距，称会车视距。
　　　第4.2.38条 超车视距 overtaking sight distance
　　在双车道道路上，后车超越前车时，从开始驶离原车道起，至可见对向来车并能超车后安全驶回原车道所需的最短距离。
　　第4.2.39条 视距三角形 sight triangle
　　平面交叉路口处，由一条道路进入路口行驶方向的最外侧的车道中线与相交道路最内侧的车道中线的交点为顶点，两条车道中线各按其规定车速停车视距的长度为两边，所组成的三角形。在视距三角形内不允许有阻碍司机视线的物体和道路设施存在。
　　第4.2.40条 路口视距 sight distance of intersection
　　平面交叉路口处视距三角形的第三边的长度。
　　第4.2.41条 (平曲线)横净距 lateral elear distance of curve
　　道路曲线最内侧的车道行车轨迹至由安全视距两端点的连线所构成的曲线内侧空间的界限线(即包络线)的距离。
　　第4.2.42条 (路口)截角 cut corner for sight line
　　平面交叉路口处，按视距三角形沿路口视距位置拆除妨碍视线的建筑物角部。
　　第4.2.43条 视野 field of vision
　　司机在行车中眼睛固定注视一定目标时，所能见到的空间范围。

第三节 道路交叉

第4.3.1条 道路交叉(路线交叉) road intersection
　　两条或两条以上道路的交会。
　　第4.3.2条 交叉角 intersection angle 　　两条道路相交时的夹角。用锐角表示。
　　第4.3.3条 (铁路)道口 railroad grade crossing
　　道路与铁路平面相交处。
　　第4.3.4条 平面交叉 at －grade intersection；grade crossing
　　道路与道路在同一平面内的交叉。简称平交。
　　第4.3.5条 多岔交叉 multiple-leg intersection
　　有五条或五条以上岔道在同一平面上的交叉。
　　第4.3.6条 环形交叉 rotary intersection；roundabout
　　道路交会处设有中心岛，所有横穿交通流都被交织运行所代替，形成一个单向行驶的环行交通系统。其中心岛称环岛。
　　第4.3.7条 微形环交 mini-roundabout
　　道路交会处设小型中心岛以减少用地面积。其交通运行组织以趋近路口的车辆让环中车辆优先通行方式代替在环中交织运行的平面交叉。其中心岛称微型环岛。
　　第4.3.8条 十字形交叉 cross roads
　　　　四岔道路呈“十”字形的平面交叉。
　　第4.3.9条 丁字形交叉(T形交叉) T intersection
　　三岔道路呈“丁”字形的平面交叉。
　　第4.3.10条 错位交叉 staggered junction
　　两条反向道路分别垂直于同一道路上，其交点距离很近，可以看作两个反向丁字形交叉相连接。
　　第4.3.11条 Y形交叉 Y intersection
　　三岔道路是“Y”形的平面交叉。
　　第4.3.12条 立体交叉 grade-separated junction
　　道路与道路或铁路在不同高程上的交叉。简称立交。
　　第4.3.13条 上跨铁路立体交叉 overpass grade separation
　　道路从铁路上跨越的立体交叉。
　　第4.3.14条 下穿铁路立体交叉 underpass grade separation
　　道路从铁路下穿过的立体交叉。
　　第4.3.15条 简单立体交叉 grade separation
　　上下层道路之间互不连通的立体交叉。简称简单立交。
　　第4.3.16条 互通式立体交叉 interchange
　　上下各层道路之间用匝道或其他方式互相连接的立体交叉。其中只有部分匝道互相连通的称为部分互通式立体交叉。
　　第4.3.17条 苜蓿叶形立体交叉 clover-leaf interchange
　　指四岔道交叉的右转弯均用外侧直连匝道连通，而左转弯均用环形匝道连通，呈苜蓿叶形的互通式立体交叉。只设部分环形匝道的称部分苜蓿叶形立体交叉。
　　　　第4.3.18条 定向式立体交叉 directional interchange
　　　设有一个以上的供左转弯车辆使用直连或半直连匝道相连通的互通式立体交叉。
　　第4.3.19条 菱形立体交叉 diamond interchange 　　设有四条匝道连通相交道路，在次要道路上的连接部分有冲突点的呈菱形的互通式立体交叉。
　　第4.3.20条 喇叭形立体交叉 trumpet interchange
　　以喇叭形匝道连接的三岔道(丁字形或Y形)互通式立体交叉。
　　第4.3.21条 环形立体交叉 rotary interchange
　　主干线为直通式，次要路线与主干线转弯车道呈环形的互通式立体交叉。
　　第4.3.22条 分隔式立体交叉 interchange woth special bicycle track
　　互通式立交道路中，将非机动车自成运行系统，与机动车无平面冲突点互不干扰的立体交叉。
　　第4.3.23条 匝道 ramp
　　互通式立体交叉上下各层道路之间供转弯车辆行驶的连接道。
　　第4.3.24条 单向匝道 one-wayramp
　　互通式立体交叉中，只允许单向行驶的匝道。
　　第4.3.25条 双向匝道 two-way ramp
　　互通式立体交叉中，准许双向行车的匝道。
　　第4.3.26条 环形匝道 loop ramp
　　　　苜蓿叶形立体交叉中，供左转弯车辆使用的呈环形的匝道。左转弯的车辆循环形匝道运行向右约270°转弯进入相交道路，以避免与直行车辆的平面冲突。
　　第4.3.27条 (平面)交叉口 intersection；road crossing
　　道路与道路平面相交处。
　　第4.3.28条 交叉口进口 intersection entrance
　　车流进入道路平面交叉处的路口。
　　第4.3.29条 交叉口出口 intersection exit
　　车流离开道路平面交叉处的路口。
　　第4.3.30条 加宽转角式交叉口 intersection with widende corners
　　用曲线展宽各个转角构成的平面交叉口。
　　第4.3.31条 拓宽路口式交叉口 flaredintersection
　　在接近交叉口的道路两侧展宽或增辟附加车道的平面交叉口。
　　第4.3.32条 分道转弯式交叉口 channelized intersection
　　采用设导流岛、划分车道等措施使转弯车辆分道行驶的平面交叉口。
　　第4.3.33条 渠化交通 channelization
　　在平面交叉口设置交通标志、标线和交通岛等，引导车流和行人各行其道的方法。
　　第4.3.34条 交织 weaving
　　两股车流在短距离内连续进行合流、分流的交通现象。
　　第4.3.35条 交织路段 weaving section
　　环形交叉等设施中的能安全、顺畅地进行交织的路段。
　　第4.3.36条 合流 converging
　　两股车流合二为一的交通现象。
　　第4.3.37条 分流 diverging
　　一股车流分为两股或多股车流的交通现象。
　　第4.3.38条 冲突点 conflict point
　　在交叉口内，两股车流轨迹线呈交叉形的交会点。
　　第4.3.39条 交织点 weaving point
　　在交叉口内，两股不同方向车流轨迹线呈Y形的交会点。一股车流分流时，称分流交织点；两股车流合流时，称合流交织点。
　　第4.3.40条 交通岛 traffic island
　　为控制车辆行驶方向和保障行人安全，在车道之间设置的高出路面的岛状设施。包括导流岛、中心岛、安全岛等。
　　第4.3.41条 导流岛 channelization island
　　为把车流导向指定的行进路线而设置的交通岛。
　　第4.3.42条 中心岛 center-island
　　设置在平面交叉中央的圆形或椭圆形的交通岛。
　　第4.3.43条 安全岛 refug island
　　设置在往返车行道之间，供行人横穿道路临时停留的交通岛。
　　第4.3.44条 道口铺面 paved crossing
　　道口的钢轨间及两侧一定范围的块料等铺装。
　　第4.3.45条 道口限界架 boundary frame on crossing
　　为保证道路上的车辆在电气化铁路的电力线下安全通过，在距道口两端一定距离处设置的道路限界门架。

第四节 附属设施

第4.4.1条 交通安全设施 traffic safety device
　　为保障行车和行人的安全，充分发挥道路的作用，在道路沿线所设置的人行地道、人行天桥、照明设备、护栏、标柱、标志标线等设施的总称。
　　第4.4.2条 人行横道 cross walk
　　在车行道上用斑马线等标线或其他方法标示的、规定行人横穿车道的步行范围。
　　第4.4.3条 人行地道 pedestrian underpass
　　专供行人横穿道路用的地下通道。
　　第4.4.4条 人行天桥 pedestrian overcrossing
　　专供行人跨越道路用的桥梁。
　　第4.4.5条 分隔设施 separate facilities
　　在路面上安设的分隔双向交通、机动车和非机动车、车辆和行人等的简易构造物。
　　第4.4.6条 护栏 guard rail
　　沿危险路段的路基边缘设置的警戒车辆驶离路基和沿中央分隔带设置的防止车辆闯入对向车行道的防护设施，以及为使行人与车辆隔离而设置的保障行人安全的设施。
　　　　第4.4.7条 护墙 guard wall
　　在道路的急弯、陡坡等危险路段，沿路肩修筑的矮墙。
　　第4.4.8条 标柱 guard post
　　在道路的转弯、濒河、高填方路段、桥头引道等处的边缘位置设置的矮柱。
　　第4.4.9条 防护栅 safety fence
　　为防止牲畜、行人、非机动车辆等进入高速公路，而在路基以外设置的栅栏。
　　第4.4.10条 防炫屏(遮光栅) anti-dizzling screen
　　为使夜间行车的驾驶人员免受对向来车前灯炫光干扰而设置在中央分隔带上的遮光设施。
　　第4.4.11条 隔音墙 acoustic
　　为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在公路侧旁的墙式构造物。
　　第4.4.12条 防沙设施 sand protection facilities
　　在易受沙害的路段设置的控制风蚀的发生和改变沙粒搬运及堆积条件的设施。
　　第4.4.13条 防雪设施 snow protection facilities
　　在易于发生雪害的路段，设置在道路上风侧的栅栏、防雪棚等设施。
　　第4.4.14条 道路限界架 boundary frame on road
　　在遂道、半山洞、立体交叉桥梁、电气化铁路道口等外的两端，按道路建筑限界的规定设置的门架。
　　第4.4.15条 (厂矿道路)阻车堤 stopring truck heap
　　用松散粒料沿险要路段中线间断堆置，专供露天矿失控车辆紧急停车用的设施。
　　第4.4.16条 (厂矿道路)挡车堆 anti-creep heap
　　用松散粒料间断堆置在险要路段一侧或两侧，起挡车作用的设施。
　　第4.4.17条 (厂矿道路)防滑堆 antiskid heap
　　在废石场或贮矿场边坡顶部用废石(土)或矿石堆积而成的石(土)堆，防止卸车作业车辆滑溜的设施。
　　第4.4.18条 道路照明设施 lighting facilies of road
　　为保证能见度低时交通正常运行，正确地识别路况及各种交通标志，设置于道路上的灯光照明设施。
　　第4.4.19条 交通广场 traffic square
　　具有交通枢纽功能的广场。
　　第4.4.20条 停车场 parking lot
　　供停放车辆使用的场地。
　　　第4.4.21条 反坡安全线 adverse grade for safety
　　设置在露天矿山道路下坡路段，供失控下溜车辆逐渐冲向上坡而减速、停车的岔线。
　　第4.4.22条 公交(车辆)停靠站 bus bay ；parking station
　　公共交通车辆运行的道路上，按营运站位置设置的车辆停靠设施，有岛式、港弯式等。
　　第4.4.23条 综合管道(综合管廊) composite pipe line
　　能容纳几种公用设施管线的沟道。
　　第4.4.24条 渡口 ferry
　　道路越过河流以船渡方式衔接两岸交通的地点。包括码头、引道及管理设施。
　　第4.4.25条 道路绿化 road planting
　　在道路两旁及分隔带内栽植树木、花草以及护路林等。
　　第4.4.26条 街道绿化 street planting
　　在街道的两旁及分隔带内种植树木和绿篱、布置花坛、林荫步道、街心花园以及建筑物前的绿化等。
　　第4.4.27条 行道树 street trees
　　沿道路两旁栽植的成行的树木。
　　第4.4.28条 绿篱 hedge；living fence
　　密植于路边及各种用地边界处的树丛带。
　　第4.4.29条 功能栽植 function planting
　　在道路用地范围内或路旁为某种需要而进行的绿化栽植，包括防炫、视线诱导、防风、缓冲、隔音、禁入、遮蔽等栽植。
　　第4.4.30条 护路林 shelter belt
　　在道路旁、城市毗连处，为防止飞沙、积雪以及横向风流等对道路或行驶车辆造成有害影响而种植的林带。
　　第4.4.31条 里程碑 kilometer stone
　　标志公路及城市郊区道路里程的碑石。每一公里设一块，用以计算里程和标志地点位置。
　　第4.4.32条 百米桩 hectometer stake
　　在里程碑之间，每隔一百米设立的小桩。

第五章　道路勘测与设计

第一节 勘测选线与设计

第5.1.1条 踏勘 reconnaissance
　　对道路建设的方案进行野外勘察和技术经济调查并估算投资等的作业。
　　第5.1.2条 (道路工程)方案图 road project
　　为反映道路工程建设的地点、规模、布局、占地及拆迁范围等情况而绘制的图及文字说明。
　　第5.1.3条 (道路)平面示意图 plane sketch
　　为概括地反映工程全貌而绘制的图。包括道路的走向、线形、主要构造物等。
　　第5.1.4条 线形设计 alignment design
　　路线立体形状及其相关诸因素的综合设计。
　　第5.1.5条 公路景观设计 highway landscape design
　　公路的线形、构造物型式与沿线自然景观相协调的美学设计。
　　第5.1.6条 (城市道路)平面设计 alignment design；plane design
　　城市道路线形、交叉口、排水设施及各种道路附属设施等平面位置的设计。
　　第5.1.7条 (城市道路)竖向设计 design of elevation
　　城市道路路线、交叉口、广场、停车场等各部位的高程设计。
　　第5.1.8条 选线 route selection
　　根据路线基本走向和技术标准，结合地形、地质条件和施工条件等因素，通过全面比较，选择路线的全过程。
　　第5.1.9条 路线控制点 control point
　　任务书中指定通过的地点，以及为便于分段布线，在选线过程中选定的对路线走向起控制作用的地点。
　　第5.1.10条 定线 location of line
　　根据既定的技术标准和路线方案，结合有关条件，从平面、纵断面、横断面综合考虑，具体定出道路中线的工作。
　　第5.1.11条 纸上定线 paper location
　　在地形图上定出道路中线的工作。
　　第5.1.12条 比较线 alternative line
　　选线或定线时选出的作为比较方案的路线。
　　第5.1.13条 展线 route deveopment
　　为使山岭区路线纵坡能符合技术标准，采取顺应地形延伸路线长度的布线方法。
　　第5.1.14条 初测 preliminary survey
　　根据任务书确定的修建原则和路线基本走向方案，通过对各比较线方案的勘测、调查工作，以确定采用的路线；并为编制初步设计文件提供所需的资料。
　　第5.1.15条 定测 location survey
　　根据批准的设计文件，在现场进行具体方案的勘测落实，并通过详细测量、调查及内业工作，为编制施工图设计提供所需的资料。
　　第5.1.16条 地貌 topographic feature
　　地表高低起伏的自然形态。
　　第5.1.17条 地物 culture
　　地面上各种有形物(如山川、森林、建筑物等)和无形物(如省、县界等)的总称。
　　第5.1.18条 地形 topographyf
　　地物和地貌的总称。
　　第5.1.19条 台地 terrace
　　沿河谷两岸或海岸隆起的呈带状分布的阶梯状地貌。
　　第5.1.20条 垭口 pass；saddle back
　　山脊上呈马鞍状的明显下凹处。
　　第5.1.21条 平原区 plain terrain
　　地形宽广平坦或略有起伏，地面自然坡度很小的地区。
　　第5.1.22条 微丘区 rolling terrain
　　丘岗较低，地面自然坡度平缓，相对高差不大的地区。
　　第5.1.23条 重丘区 hilly terrain
　　丘岗较高，地面起伏较大，但无明显的山岭自然形态要素(山顶、山坡、山脚)，地面自然坡度较陡，相对高差较大的地区。
　　第5.1.24条 山岭区 mountainous terrain
　　地貌变化很大，有明显的山岭自然形态要素(山顶、山坡、山脚)，地面自然坡度陡，相对高差大的地区。
　　第5.1.25条 沿溪线 valley line
　　沿河溪走向布设的路线。
　　第5.1.26条 山脊线 ridge line
　　沿山脊走向布设的路线。　　第5.1.27条 山坡线(山腰线) hill-side line
　　沿山坡布设的路线。
　　第5.1.28条 越岭线 ridge line
　　翻越山岭布设的路线。
　　第5.1.29条 纵断面设计 prlfile design；design of vertical alignment
　　确定道路的纵坡、变坡点位置、竖曲线与高程的设计。
　　第5.1.30条 交叉口设计 road crossing design
　　道路平面交叉口范围的几何设计、交通组织设计、交通设施、水泥混凝土路面的板块划分、竖向设计及排水设计等。
　　第5.1.31条 管线综合设计 under-ground pipes comprehensive design
　　确定道路横断面范围内各种管线的布设位置及与道路平面布置和竖向高程相协调的工作。
　　第5.1.32条 土方调配 cut-fill transition
　　在路基设计和施工中，经济合理地调运挖方作为填方的作业。
　　第5.1.33条 土方调配图 cut-fill transition program
　　表示路基土方纵向调运数量及位置的图表。
　　第5.1.34条 土方调配经济运距 economical hauling distance
　　　　路基土方纵向调运与路外借土费用相等时的纵向运距。

第6.4.1条 压实 compaction
　　对土或其他筑路材料施加动的或静的外力，以提高其密实度的作业。
　　第6.4.2条 压实度 degree of compaction
　　土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比，以百分率表示。
　　第6.4.3条 (标准)最大干密度 maximum dry unit weight
　　按照标准击实试验方法，土或其他筑路材料在最佳含水量时得到的干密度。
　　第6.4.4条 填方 fill
　　路基表面高于原地面时，从原地面填筑至路基表面部分的土石体积。
　　第6.4.5条 挖方 cut
　　路基表面低于原地面时，从原地面至路基表面挖去部分的土石体积。
　　第6.4.6条 借土 borrow earth
　　为填筑路基，在沿线或路线以外选定的地点所取的土。
　　第6.4.7条 弃土 waste
　　利用挖方填筑路基所剩余的土或不适宜筑路而废弃的土。
　　第6.4.8条 取土坑 borrow pit
　　在道路沿线挖取土方填筑路基或用于养护所留下的整齐土坑。
　　第6.4.9条 弃土堆 waste bank
　　　　将开挖路基所废弃的土地放于道路沿线一定距离的整齐土堆。
　　第6.4.10条 回填土 back-filing
　　工程施工中，完成基础等地面以下工程后，再返还填实的土。
　　第6.4.11条 软弱地基 soft ground
　　天然含水量过大，承载力低，在荷载作用下易产生滑动或固结沉降的地基。
　　第6.4.12条 强夯法 dynamic consolidation
　　为提高软弱地基的承载力，用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法。
　　第6.4.13条 预压法 preloading method
　　为提高软弱地基的承载力和减少构造物建成后的沉降量，预先在拟建构造物的地基上施加一定静荷载，使地基土压密后再将荷载卸除的压实方法。
　　第6.4.14条 反压护道 loading berm
　　为防止软弱地基产生剪切、滑移，保证路基稳定，在路堤两侧填筑起反压作用的具有一定宽度和厚度的土体。
　　第6.4.15条 砂井(砂桩) sand drain (sand pile)
　　为加速软弱地基排水固结，在地基中钻孔，灌入中、粗砂而成的排水柱体。将砂灌入织袋放进孔内形成的井，称袋装砂井。
　　第6.4.16条 排水砂垫层 sand mat of subgrade
　　为加速软弱地基的固结，保证路基的强度和稳定，在路堤底部铺设的砂层。
　　第6.4.17条 石灰桩 lime pile
　　为加速软弱地基的固结，在地基上钻孔并灌入生石灰而成的吸水柱体。
　　第6.4.18条 固结 comsolidation
　　在荷载或其他因素作用下，土体孔隙中水分逐渐排出、体积压缩、密度增大的现象。
　　第6.4.19条 保温护道 thermal insulation
　　在多年冻土地区，路堤两侧用保温材料填筑的具有一定宽度和厚度的护道。其作用是防止自然或人为因素改变地面温度，造成冻土融化而影响路基的稳定。
　　第6.4.20条 土石方爆破 blasting procedure
　　在筑路工程中，使用炸药爆破开挖土石方的方法。
　　第6.4.21条 抛掷爆破 blasting for throwing rock 　　炸药爆炸时，被爆破岩体的一部分沿最小抵抗线方向抛出的爆破方法。
　　第6.4.22条 爆破漏斗 blasting crater
　　抛掷爆破时所形成的爆破坑。其半径r与最小抵抗线w之比称爆破作用指数，即r/W＝n。当n＝1时，所形成的漏斗称标准抛掷爆破漏斗，当n<1时，称减弱抛掷爆破漏斗，当n>1时，称加强抛掷爆破漏斗。
　　　第6.4.23条 松动爆破 blasting for lossening rock
　　炸药爆炸时，岩体被破碎松动但不抛掷的爆破方法。
　　　　第6.4.24条 爆破作用圈 acting circles of blasting
　　炸药爆炸时所产生的膨胀力和冲击波，以药包为中心向四周传播的同心圆。从中心向外依次为压缩圈、抛掷圈、破裂圈和振动圈。

第四节 桥涵施工

　　第8.4.1条 先张法 pretensioning method
　　先在台座上张拉预应力钢材，然后浇筑水泥混凝土以形成预应力混凝土构件的施工方法。
　　第8.4.2条 后张法 post-tensioning method
　　先浇筑水泥混凝土，待达到规定的强度后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。
　　第8.4.3条 缆索吊装法 erection woth cableway
　　利用悬挂的缆索运输和安装构件的施工方法。
　　第8.4.4条 悬臂拼装法 erection by protrusion
　　在桥墩两侧设置吊架，平衡地逐段向跨中悬臂拼装水泥混凝土梁体预制件，并逐段施加预应力的施工方法。
　　第8.4.5条 悬臂浇筑法 cast-in -cantilever method
　　在桥墩两侧设置工作平台，平衡地逐段向跨中悬臂浇筑水泥混凝土梁体，并逐段施加预应力的施工方法。
　　第8.4.6条 移动支架逐跨施工法 span by span method
　　采用可在桥墩上纵向移动的支架及模板，在其上逐跨拼装水泥混凝土梁体预制件或现浇水泥混凝土，并逐跨施加预应力的施工方法。
　　第8.4.7条 纵向拖拉法 erection by longitudinal pulling method
　　将预制的单根梁或预拼的整孔梁，用拖拉设备从桥头纵向拖到墩上的施工方法。
　　第8.4.8条 顶推法 incremental launching method
　　梁体在桥头逐段浇筑或拼装，用千斤顶纵向顶推，使梁体通过各墩顶的临时滑动支座面就位的施工方法。
　　第8.4.9条 转体架桥法 construdtion by swing
　　利用河岸地形预制半孔桥跨结构，在岸墩或桥台上旋转就位于跨中合龙的施工方法。
　　第8.4.10条 浮运架桥法 erecting by floating
　　利用潮水涨落或调节船舱内的水量，将船载的整孔主要承重结构置于墩台上的施工方法。
　　第8.4.11条 顶入法 jack-in method
　　利用顶进设备将预制的箱形构造物或圆管逐渐顶入路基，以构成立体交叉通道或涵洞的施工方法。

第九章　隧道工程
　  第9.0.1条 (道路)隧道 tunnel
　　为使道路从地层内部或水底通过而修建的建筑物，由洞身、洞门等组成。
　　第9.0.2条 洞门 tunnel portal
　　为保持洞口上方及两侧路堑边坡的稳定，在隧道洞口修建的墙式构造物。
　　第9.0.3条 衬砌 tunnel lining
　　为防止围岩变形或坍塌，沿隧道洞身周边用水泥混凝土等材料修建的永久性支护结构。
　　第9.0.4条 明洞 open cut tunnel
　　用明挖法修建的隧道。常用于地质不良路段或埋深较浅的隧道。
　　第9.0.5条 围岩 surrounding rock
　　隧道周围一定范围内，对洞身的稳定有影响的岩(土)体。
　　第9.0.6条 隧道建筑限界 structural approach limit of tunnel
　　在隧道洞身内应保持的道路建筑限界及设置其它设施的空间范围。
　　第9.0.7条 隧道埋深 depth of tunnel
　　隧道开挖断面的顶部至自然地面的垂直距离。
　　第9.0.8条 明挖法 open cut method
　　先将隧道部位的岩(土)体全部挖除，然后修建洞身、洞门，再进行回填的施工方法。
　　第9.0.9条 矿山法 mine tunnelling method
　　用开挖地下坑道的作业方式修建隧道的施工方法。
　　第9.0.10条 盾构法 shield tunnelling method
　　利用盾构进行隧道开挖，衬砌等作业的施工方法。
　　第9.0.11条 新奥法 New Austrian Tunnelling Method
　　在软弱岩层中修建隧道时，开挖后立即喷射水泥混凝土作为临时支撑(必要时加锚杆)以稳定围岩，然后再进行衬砌的施工方法。
　　第9.0.12条 沉埋法 immersed tunnelling method
　　将箱形或管形水泥混凝土预制构件，分段沉埋至河底或海底而构成隧道的施工方法。
　　第9.0.13条 隧道支撑 tunnel support
　　隧道开挖过程中，为了防止围岩变形或坍落所设置的支护结构。常用的有构件支撑和喷锚支护两类。
　　第9.0.14条 构件支撑 element support
　　用钢、木等材料制作构件架设的临时支撑，如木支撑、金属支撑、钢木混合支撑等。
　　第9.0.15条 喷锚支护 lock bolt support woth shotcrete
　　借高压喷射水泥混凝土和打入岩层中的金属锚杆的联合作用(根据地质情况也可分别单独采用)加固岩层，分为临时性支护结构和永久性支护结构。

]

第十章　道路养护

　　第10.0.1条 养护 mitenance
　　为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。
　　第10.0.2条 定期养护 perildical maintenance
　　对道路及附属设施按一定时间进行保养、维修的养护方法。
　　第10.0.3条 巡回养护 patrol maintenance
　　在管养的路段上巡回检查，发现病害、交通障碍及其它异常情况及时进行处理的养护方法。
　　第10.0.4条 大中修周期 maintenance period
　　两次大、中修的间隔时间。
　　第10.0.5条 小修保养 routine maintenance
　　对道路及附属设施经常进行维护保养和修补轻微损坏部分的作业。
　　第10.0.6条 中修 intermediate maintenance
　　对道路及附属设施的一般性磨损和损坏部分进行修理加固、更换或局部改善，以恢复道路原有技术状况的工程。
　　第10.0.7条 大修 heavy maintenance
　　对道路及附属设施的较大损坏进行全面的综合修理，以恢复原设计标准，或在原技术等级范围内局部改善或个别增建，以提高道路通行能力的工程。
　　第10.0.8条 改善工程 road improvement
　　根据交通发展的要求，对道路及附属设施进行逐段改善，以提高技术等级的工程。
　　第10.0.9条 回砂 road improvement
　　用回砂设备对路面松散保护层恢复平整的作业。
　　第10.0.10条 罩面 overlay of pavement
　　为改善沥青路面的使用质量，提高路面的防水、抗滑能力和平整度，在原有沥青路面上加铺的薄沥青面层。
　　第10.0.11条 路面翻修 pavement recapping
　　对损坏的路面，经挖除或翻松处理后重新铺筑的作业。
　　第10.0.12条 路面补强 pavement strengthening
　　根据交通发展要求，对原有路面采取增加强度的措施。
　　第10.0.13条 防滑处理 desliching treatment
　　为恢复或提高路面抗滑能力而采取的措施。
　　第10.0.14条 路面病害 pavement distress
　　路面的各种损坏、变形及其它缺陷的统称。
　　第10.0.15条 路面松散 revelling of pavement
　　由于结合料粘性降低或消失，路面在行车作用下集料从表面脱落的现象。
　　第10.0.16条 路面网裂 nte-shaped cracking

　　路面表面产生纵横交错呈网状的较小裂缝。
　　第10.0.17条 路面龟裂 alligator cracking
　　路面表面产生形似龟背花纹的较宽裂缝。
　　第10.0.18条 反射裂缝 reflection crack
　　路面基层开裂而导致面层出现的裂缝。
　　第10.0.19条 路面坑槽 pot holes
　　在行车作用下，路面骨料局部脱落而产生的坑洼。
　　第10.0.20条 路面冻胀 surface frost heave
　　在寒冷地区结冻初期，土基下部的水分向上集聚并冻结成冰引起膨胀，造成柔性路面拱起开裂、刚性路面错台或折断的现象。
　　第10.0.21条 路面沉陷 pavement depression
　　由于路基的竖向变形而导致路面下沉的现象。
　　第10.0.22条 弹簧现象 springing
　　路基或路面上出现的受压下陷、去压回弹的现象。
　　第10.0.23条 路面滑溜 surface slipperiness
　　由于路面表面光滑、潮湿、结冰等原因造成行车滑移的现象。
　　第10.0.24条 泛油 bleeding
　　沥青路面因沥青含量偏多或稠度偏低，当气温较高时，在行车作用下沥青被挤出，路面表面出现薄油层的现象。
　　第10.0.25条 拱胀 blow up
　　水泥混凝土路面在气温升高时，因胀缝不能充分发挥作用，造成板体向上拱起的现象。
　　第10.0.26条 路面板唧泥 pavement slab pumping
　　水泥混凝土路面板在行车的重复作用下，引起板体上下运功而产生抽吸作用，使路面下稀释的泥浆或细料从接缝或裂缝处挤出的现象。
　　第10.0.27条 错台 faulting of slab ends
　　在水泥混凝土路面的接缝或裂缝处，两板体产生相对竖向位移的现象。
　　第10.0.28条 错位 slab staggering
　　水泥混凝土路面板产生水平位移的现象。
　　第10.0.29条 坍方 land slide
　　路基、堤坝及河岸等边坡土体坍塌的现象。
　　第10.0.30条 沉陷 subsidece
　　路基压实度不够或构造物地基土质不良，在水、荷载等因素作用下产生的不均匀的竖向变形。
　　第10.0.31条 翻浆 frost boiling
　　春融时期由于土基含水量过大，强度急剧降低，在行车作用下，路面表面出现不均匀起伏、弹簧或破裂冒浆等现象。
　　第10.0.32条 沙害 sand hazard
　　通过沙漠地区的路段，因风沙的作用造成大量积沙而阻碍交通的现象。
　　第10.0.33条 雪害 snow hazard
　　因积雪或雪崩而阻碍交通或造成行车事故的现象。
　　第10.0.34条 水毁 washout
　　因暴雨、洪水造成路基、路面、桥涵及其它设施的损毁。
　　第10.0.35条 路容 road appearance
　　道路及其附属设施等的外观状况。
　　第10.0.36条 路况 road condition
　　现有道路路基、路面、构造物及附属设施等的技术状况。
　　第10.0.37条 路况调查 road condition survey
　　对现有道路路况的调查、检验、评价并登记储存等工作的全过程。

第十一章　工程材料

　　第一节 材料
　　第11.1.1条 粒料 granular material
　　呈颗粒状的松散材料。
　　第11.1.2条 集料(骨料) aggregate
　　在混合料中起骨架和填充作用的粒料，包括碎石、砾石、石屑、砂等。
　　第11.1.3条 矿料 mineral aggregate
　　包括矿粉在内的集料。
　　第11.1.4条 矿粉 mineral powder
　　符合工程要求的石粉及其代用品的统称。
　　第11.1.5条 砂 sand
　　岩石经风化或轧制而成的粒径为0.074～2mm的粒料。
　　第11.1.6条 砾石 gravel
　　风化岩石经水流长期搬运而成的粒径为2～60mm的无棱角的天然粒料。
　　第11.1.7条 砂砾 sand gravel
　　砂和砾石的混合物。
　　第11.1.8条 卵石 cobble stone
　　风化岩石经水流长期搬运而成的粒径为60～200mm的无棱角的天然粒料；大于200mm者称漂石。
　　第11.1.9条 碎石 broken stone；crushed stone
　　符合工程要求的岩石，经开采并按一定尺寸加工而成的有棱角的粒料。
　　第11.1.10条 片石 rubble
　　符合工程要求的岩石，经开采选择所得的形状不规则的、边长一般不小于15cm的石块。
　　第11.1.11条 块石 block stone
　　符合工程要求的岩石，经开采并加工而成的形状大致方正的石块。
　　第11.1.12条 锥形块石 Telford
　　底面大、顶面小，形状似截头锥体的石块。
　　第11.1.13条 料石 dressed stone
　　按规定要求经凿琢加工而成的形状规则的石块。
　　第11.1.14条 石屑 chip
　　轧制并筛分碎石所得的粒径为2～10mm的粒料。
　　第11.1.15条 (路用)工业废渣 industial solid waste
　　符合工程要求的钢渣、炉渣、粉煤灰等固体废渣的统称。
　　第11.1.16条 同粒径集料 single-size aggregate
　　粒径基本接近同一尺寸的集料。
　　第11.1.17条 结合料 binder
　　用以结合松散材料使其成为整体的有机或无机材料。
　　第11.1.18条 有机结合料 organic binder
　　具有良好胶结性能的有机化合物。在道路工程中，主要是指沥青材料。
　　第11.1.19条 无机结合料 inorganic binder
　　具有胶结性能的无机化合物。在道路工程中，主要是指水泥、石灰等材料。
　　第11.1.20条 沥青 bitumen
　　由极复杂的高分子碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮等)衍生物所组成的有机胶凝材料。分为地沥青和焦油沥青。
　　第11.1.21条 地沥青 asphaltic bitume　
　　天然沥青和石油沥青的总称。
　　第11.1.22条 焦油沥青 tar
　　有机物经过干馏得到焦油后进一步加工得到的沥青的总称。
　　第11.1.23条 天然沥青 natural asphalt
　　石油受自然因素的作用所形成的沥青。
　　第11.1.24条 石油沥青 petroleum asphaltic bitumen
　　环烷基或混合基的石油，经提炼出轻质油后得到的残留物。
　　第11.1.25条 煤沥青 coal tar
　　煤经过干馏得到煤焦油，再经过蒸馏后得到的残留物。
　　第11.1.26条 液体沥青 liquid asphaltic bitumen
　　在常温下呈流动状态的地沥青。
　　第11.1.27条 乳化沥青 emulsified bitumen
　　沥青在含有乳化剂的水溶液中，经机械搅拌使沥青微粒子分散而形成的沥青乳液。
　　第11.1.28条 阳离子乳化沥青 cationic emulsified bitumen
　　用阳离子乳化剂制成的乳化沥青，沥青微粒带正电荷。
　　第11.1.29条 阴离子乳化沥青 anionic emulsified butumen
　　用阴离子乳化剂制成的乳化沥青，沥青微粒带负电荷。
　　第11.1.30条 混合料 mixture
　　集料或矿料与结合料经拌和而成的混合材料。
　　第11.1.31条沥青混合料 bituminous mixture
　　沥青与矿料或集料按一定比例拌和而成的混合料。
　　第11.1.32条 沥青混凝土混合料 bituminous concrete mixture
　　沥青与级配矿料按一定比例拌和而成的混合料。压实后称沥青混凝土。按所用矿料粒径不同，分为粗粒式、中粒式、细粒式等。
　　第11.1.33条 沥青碎石混合料 bituminous macadam mixture
　　沥青与级配材料按一定比例拌和而成的混合料。压实后称沥青碎石，其空隙率一般大于10%。按所用集料粒径不同，分为粗粒式、中粒式、细粒式等。
　　第11.1.34条 沥青砂 asphalt sand
　　沥青与砂按一定比例拌和而成的混合料。
　　第11.1.35条 再生沥青混合料 reclaimed asphalt mixtrue
　　旧沥青面层材料经回收加工并掺入新料及再生剂拌制成的混合料。
　　第11.1.36条 水泥混凝土混合料 cement concrete moxtrue
　　水泥、集料和水按一定比例拌和而成的混合料。
　　第11.1.37条 水泥混凝土 cement concrete
　　水泥混凝土混合料经浇筑、振捣并硬化后形成的固体材料。
　　第11.1.38条 碾压式水泥混凝土 rolled cement concrete
　　水灰比小、无坍落度、可用机械压实成型的水泥混凝土。　
　　第11.1.39条 钢筋混凝土 reinforced concrete
　　配置有受力钢筋的水泥混凝土。
　　第11.1.40条 预应力混凝土 prestressed concrete
　　通过张拉钢材对混凝土预加应力的水泥混凝土。
　　第11.1.41条 干硬性混凝土 dry concrete　
　　水灰比较小、坍落度极小、经强力振捣成型后强度较高的水泥混凝土。
　　第11.1.42条 轻质混凝土 light-weight concrete
　　采用轻质集料的水泥混凝土。
　　第11.1.43条 纤维混凝土 fibrous concrete
　　掺有短纤维(如钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维)、具有较高抗拉强度的水泥混凝土。
　　第11.1.44条 外加剂 admixture
　　为改善材料的某些性能而加入的化学制剂。
　　第11.1.45条 冷拉钢筋 cold-stretched steel bar
　　在常温下经拉伸而提高屈服强度的钢筋。
　　第11.1.46条 高强螺栓 high strength bolt
　　用优质高强钢材制成的螺栓，其传力方式是依靠被紧固构件接触面的摩擦力。
　　第11.1.47条 土工织物 civil engineering fabric；geotexitile
　　在土体中能起排水、隔离、加固等作用的人造纤维织物(如聚丙烯、聚酯、尼龙等)。

第二节 材料性质

　　第11.2.1条 空隙率 porosity
　　材料的颗粒之间空隙体积占总体积的百分比。
　  第11.2.2条 孔隙比 void ratio
　　材料的孔隙体积与其固体体积的比值。
 　 第11.2.3条 颗粒组成 grain composition
　　在集料中，各种不同粒径范围的颗粒重量占总重量的百分率。
　　第11.2.4条 细度 fineness
　　粉状材料的粗细程度。一般以筛孔尺寸或比表面积表示。
　　第11.2.5条 细度模数 fineness modulus
　　砂的粒径的粗细程度，为砂在规定各筛孔的累积筛余百分率之和除以100求得。
　　第11.2.6条 筛分 sieve analysis
　　按规定试验方法用标准筛对矿料进行颗粒组成分析。
　　第11.2.7条 石料磨光值 polished stone value
　　按规定试验方法测得的石料抵抗轮胎磨光作用能力的数值，以百分率表示。
　　第11.2.8条 级配 gradation
　　矿料的各种粒径范围颗粒重量的分配比例。按各种粒径范围的连续或中断，分为连续级配和间断级配；按混合料成型后空隙率的大小，分为开级配和密级配。
　　第11.2.9条 最佳级配 optimum gradation
　　能使矿料的颗粒组成满足工程技术要求的级配。
　　第11.2.10条 含水量 warer content
　　材料内所含水分的重量与材料干重之比，对沥青、油类等材料为所含水分重量与含水材料总重量之比，以百分率表示。
　　第11.2.11条 最佳含水量 optimum moisture content
　　材料在标准击实试验条件下，能达到最大干密度时的含水量。
　　第11.2.12条 (土的)稠度界限 consistency limit (of soil)
　　土从一种稠度状态变到另一种稠度状态的分界含水量。分为液限、塑限和缩限。
　　第11.2.13条 液限 liquid limit
　　土从可塑状态变为流动状态时的分界含水量。
　　第11.2.14条 塑限 plastic limit
　　土从半固体状态变为可塑状态时的分界含水量。
　　第11.2.15条 缩限 shrinkage limit
　　土从固体状态变为半固体状态时的分界含水量。
　　第11.2.16条 塑性指数 plastic limit
　　土的液限与塑限的差值。
　　第11.2.17条 (土的)平均稠度 average consistency (of soil)
　　判定土基干湿状态的指标。为土的液限含水量与平均含水量之差与土的塑性指数的比值。
　　第11.2.18条 (土的)相对含水量 relative moisture content (of soil)
　　判定土基干湿状态的指标，为土的平均含水量与液限含水量的比值。
　　第11.2.19条 硬度 hardness
　　材料抵抗其它物体刻划或压入其表面的能力。测定方法有压入法、弹性回跳法、刻痕法等。
　　第11.2.20条 抗弯强度 bending strength
  　材料在弯曲破坏时的最大弯拉应力。
　　第11.1.21条 (路用)石料等级 gradation of stones
　　筑路用石料按其抗压强度和磨耗度不同而分成的等级。
　　第11.2.22条 水灰比 water cement ratio
　　水泥混凝土混合料中，所用水的重量与水泥重量的比值。
　　第11.2.23条 砂率 sand ratio
　　水泥混凝土混合料中，砂的重量与砂、石总重量之比，以百分率表示。
　　第11.2.24条 和易性 workability
　　水泥混凝土混合料在施工过程中的流动性、粘聚性、保水性等的综合性质。　
　　第11.2.25条 坍落度 slump　
　　按规定试验方法测得的新拌制的水泥混凝土混合料下坍的竖直距离，以厘米计。
　　第11.2.26条 硬化 hardening
　　新拌制的水泥砂浆或水泥混凝土混合料经化学作用逐渐失去塑性而变硬的现象。
　　第11.2.27条 水硬性 hydraulicity
　　无机结合料遇水后，能在水中硬化并继续增长其强度的性质。
　　第11.2.28条 气硬性 air hardening
　　无机结合料能在空气中硬化并继续增加其强度的性质。
　　第11.2.29条 离析 segregation
　　各种混合料出现的集料与结合料或粗集料与细集料分离的现象。
　　第11.2.30条 徐变 creep
　　固体材料的塑性变形随荷载作用时间的延续而逐渐增加的性质。
　　第11.2.31条 老化 ageing
　　材料受自然条件的影响，其性能随时间的延续而衰蜕的现象。
　　第11.2.32条 (沥青)针入度 penetation (of bitumen)
　　沥青试样在规定的温度、时间和荷载条件下，标准针垂直贯入试样中的深度，以1/10mm计。
　　第11.2.33条 (沥青)粘(滞)度 viscosity (of bitumen)
　　沥青试样在规定的温度下，通过规定尺寸的流孔流出规定体积所需的时间，以秒计。
　　第11.2.34条 (沥青)软化点 softening point (of bitumen)
　　沥青这样在规定条件下测定其达到某种稠度时的温度。
　　第11.2.35条 (沥青)延度 ductility (of bitumen)
　　沥青试样在规定的温度和拉伸速度条件下被拉断时的长度，以cm计。
　　第11.2.36条 闪点 flash point
　　沥青或油类按规定试验方法加热，液面产生的易燃气体遇火初次出现一瞬即灭的闪火时的温度。
　　第11.2.37条 (沥青)溶解度 solubility (of bitumen)
　　沥青在规定的有机溶剂中可溶解部分的重量占原重量的百分比。
　　第11.2.38条 (沥青)热稳性 hot stabilijy (ot bitumen)
　　沥青混合料成型后在高温条件下能保持稳定的能力。
　　第11.2.39条 水稳性 water stability
　　材料在水的作用下能保持原有强度的能力。
　　第11.2.40条 油石比 bitumie-aggregate ratio
　　在沥青混合料中，沥青重量与矿料重量之比，以百分数表示。
　　第11.2.41条 压碎值 crushing strength
　　按规定试验方法测得的被压碎碎屑的重量与试样重量之比，以百分率表示。
　　第11.2.42条 磨耗度 abrasiveness
　　按规定试验方法测定石料在撞击、剪切和摩擦的综合作用下抵抗磨耗的能力。
　　第11.2.43条 回弹模量 modulus of resilience
　　路基、路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。
　　第11.2.44条 加州承载比 (CBR) California bearing ratio (CBR)
　　路基土、粒料、稳定土等，在规定贯入量时所施加的试验荷载与标准碎石材料的同一贯入量所施加的荷载之比，以百分率表示。
　　第11.2.45条 劲度 stiffness modulus
　　沥青材料或沥青混合料试件在一定温度和一定受荷时间下的应力与应变的比值。
　　第11.2.46条 模量比 modulus ratio
　　在多层路面中，相邻两层材料回弹模量的比值。在钢筋混凝土中，指钢筋与水泥混凝土弹性模量的比值。

第十二章　试验及仪具

　　第一节 试验
　　第12.1.1条 击实试验 compaction test
　　在一定夯击功能条件下，测定材料的含水量与干密度关系的试验。
　　第12.1.2条 压实度试验 compactness test
　　测定材料压实后的密实程度的试验。
　　第12.1.3条 触探试验 cone penetration test
　　测定地基土不同土层的贯入阻力和承载能力的试验。
　　第12.1.4条 承载板试验 loading plate test
　　用规定圆板测定路基土或路面结构各层所承受的压力与回弹弯沉的关系，以评定其承载能力的试验。
　　第12.1.5条 弯沉试验 deflection test
　　用弯沉仪测定路基或路面强度的试验。
　　第12.1.6条 铺砂试验 sand patch test
　　用标准砂测定路面表面的平均构造深度，以评定路面粗糙程度的试验。
　　第12.1.7条 透水度试验 perviousness test
　　用路面透水度测定仪测定沥青路面透水性的试验。
　　第12.1.8条 劈裂试验 spliting test
　按规定试验方法对试件加压使产生劈裂破坏，以间接求得水泥混凝土或沥青混凝土抗拉强度的试验。
　　第12.1.9条 环道试验 circrular track test
　　用环道测定静、动载及自然因素作用下路基、路面的应力、应变及材料的耐磨性等的大型模拟试验。
　　第12.1.10条 含腊量试验 paraffin content test
　　测定沥青材料在－20℃时结晶的烷烃类含量的试验。
　　第12.1.11条 集料剥落试验 stripping test for aggregate
　　测定集料与沥青结合料粘附性的试验。
　　第12.1.12条 石料裹覆试验 stone coating test
　　测定石料与乳化沥青粘附性的试验。
　　第12.1.13条 马歇尔试验 Marshall stability test
　　用马歇尔稳定度仪测定沥青混合料稳定度和流值的试验。
　　第12.1.14条 车辙试验 wheel tracking test
　　评定沥青混凝土路面在高温时抵抗产生轮迹的能力的室内模拟试验。
　　第12.1.15条 冻融试验 freezing and thawing test
　　对材料试件反复进行冻结和融解，观察有无剥落、破裂等现象，以判断材料耐冻性的试验。

第二节 检测仪具

　　第12.2.1条 击实仪 compaction test apparatus
　　用以测得土的含水量与干密度关系曲线，并可间接测定土的最佳含水量和最大干密度的仪具,分为轻型和重型两种,由底座、试模、模套、导杆、击锤、击锤垫、把手等组成。
　　第12.2.2条 长杆贯入仪 penetration test apparatus
　　间接测定土基回弹模量的仪具。由贯入锤、贯入杆、导杆、击锤、击锤垫、把手等组成。
　　第12.2.3条 承载板 loading plate
　　测定土基和路面材料回弹模量的仪具。由刚性承载板、竖杆等组成。
　　第12.2.4条 杠杆弯沉仪 beem level deflectometer
　　测定路基、路面在车轮荷载作用下测点表面回弹弯沉值的仪器。由底座、前杠杆、后杠杆、测头、百分表等组成。
　　第12.2.5条 路面曲率半径测定仪 surface-curvature apparatus
　　测定路面在车轮荷载作用下测点与支点表面垂直变形的差
　　值，并可间接测定路面曲率半径的仪器。由导轮、上杆、下杆、前支点、后支点、测头、百分表等组成。
　　第12.2.6条 路面平整度测定仪 viameter；profilometer
　　测定路面平整程度的仪器。由直尺、支承轮、量测轮、传感装置、记录装置等组成。
　　第12.2.7条 路面透水度测定仪 surface permeameter
　　测定路面透水程度的仪器。由底座、小量筒、大量筒、旋塞等组成。
　　第12.2.8条 摆式仪 portable pendulum tester
　　测定路面抗滑性能的仪器。由底座、立柱、摆头、指针等组成。

第三节材料试验仪具

　　第12.3.1条 加州承载比(CBR)测定仪 California bearig ratio tester
　　测定加州承载比(CBR)的仪具。由机架、加荷装置、测力装置、贯入压头、百分表等组成。
　　第12.3.2条 (沥青)针入度仪 penetrometer
　　测定粘稠石油沥青、液体石油沥青蒸馏后残留物等稠度的仪器。由支架、圆台、盛样皿、齿杆、连杆、刻度盘、按钮、标准针、小镜等组成。
　　第12.3.3条 (沥青)粘度仪 viscosimeter
　　测定低稠度的粘稠石油沥青、液体石油沥青、软煤沥青等稠度的仪器。由支架、盛样筒、保温浴筒、球棒、搅拌器等组成。
　　第12.3.4条 (沥青)延度仪 ductilometer
　　测定粘稠石油沥青、液体石油沥青蒸馏后残留物等变形能力的仪器。由水槽、螺旋杆、滑动器、指针、标尺、试模、电动机等组成。
　　第12.3.5条 软化点仪(环－球法) softening point tester (ring-ball method)
　　测定粘稠石油沥青和液体石油沥青、软煤沥青蒸馏后残留物等耐热性质的仪器。由烧杯、环架、试件环、定位环、钢球等组成。
　　第12.3.6条 闪点仪(开口杯式) flash point tester (open cup method)
　　测定沥青、油类等加热后产生闪火或燃烧时的最低温度的仪器。由支架、坩埚托、内坩埚、外坩埚、温度计、引火管、防护罩等组成。
　　第12.3.7条 马歇尔稳定度仪 Marshall stability apporatus
　　测定沥青混合料稳定度和流值的仪器。由支架、加荷装置、测力环、百分表、流值计、试模、击锤、击实台等组成。
　　第12.3.8条 (沥青混合料)抽提仪 bitumem extractor
　　测定沥青混合料沥青含量和矿料(或集料)级配的仪器.由底座、加热装置、保温筒、内筒、外环、虹吸管、铜丝笼、冷凝管、漏斗等组成.
　　第12.3.9条 洛杉矶磨耗试验机(搁板式磨耗试验机) Los Angeles abrasion testing machine
　　测定碎石或砾石磨耗度的机具。由机架、圆柱筒(附有搁板)、钢球、计数器、电动机等组成。
　　第12.3.10条 狄法尔磨耗试验机(双筒式磨耗试验机) Deval abrasion testing machine
　　测定碎石或砾石磨耗度的机具。由机架、水平架、圆柱筒(两个)、计数器、电动机等组成。

第十三章　施工机具
　　第一节 土石方施工机具
　　第13.1.1条 铲运机 scraper
　　中距离铲、装、运、卸土体和控制厚度(分层)填土以及整平、局部碾压土体的机具。按行走方式不同，分为拖式和自行式；按传动机构不同，分为机械式和液压式。
　　第13.1.2条 平地机 grader
　　铺平松散材料和刮平路基(包括边坡)、路面、场地以及开挖路槽、边沟的机具；还可用以在路基上拌和路面材料、养护土路、铲除杂草、清除积雪及松土(附有齿耙)。按行走方式不同，分为拖式和自行式；按传动机构不同,分为机械式和液压式。需要时,还可加装推土工作装置。
　　第13.1.3条 挖沟机 erencher
　　在土体中开挖矩形、梯形、阶梯形截面沟槽的机具。按工作装置不同，分为链斗式和轮斗式。
　　第13.1.4条 松土机 ripper
　　耙松坚硬的土和含有树根或大量砂砾的土的机具　
　　第13.1.5条 稳定土拌和机 stabilzer
　　将土破碎并与其它材料混合、揽拌的机具。按拌和方式不同，分为集中拌和式（又分为固定式和移动式）和路上拌和式。
　　第13.1.6条 凿岩机 rock breaker
　　在岩石或水泥凝土上钻孔的机具。按工作原理不同，分为冲击式和旋转式：按动力形式不同，冲击式凿岩机又分为风动、电功、内燃和液压；按操作方式不同，风动凿岩机还可分为导轨式、气腿式和手持式。
　　第13.1.7条 碎石机 stone crusher
　　破碎石块的机具。按工作原理不同，分为颚式、锥式、滚动式和锤式。

第二节 压实用施工机具
　　第13.2.1条 羊足压路机(羊足碾) sheep-roller
　　碾压土体的机具。按行走方式不同，分为拖式（又分为单筒和双筒）和自行式。
　　第13.2.2条 压路机 roller
　　压实路基、路面的机具。按重量不同，分为轻型、中型和重型；按行走装置不同，分为钢筒式(又分为光面和钉痕)和轮胎式；按构造形式不同，分为两轮两轴式、三轮两轴式和三轮三轴式。
　　第13.2.3条 振动压路机 vibratory roller
　　压实路基路面、具有振动滚轮的机具。按行走方式不同，分为拖式和自行式(又分为单轮手扶式、双轮手扶式和驾驶式)，按构造形式不同，驾驶式振动压路机还可分为铰接式、串联式、双轮式和组合式。

第三节路面施工机具
　　第13.3.1条 碎石撒布机 stone spriader
　　按规定宽度、厚度摊铺路面碎石材料的机具。
　　第13.3.2条 沥青洒布机 asphalt sprayer
　　将热沥青喷洒到路面上的机具。按行走方式不同，分为拖式和手推式；按构造形式不同，分为电动喷洒和手摇喷洒。
　　第13.3.3条 沥青洒布车 asphalt distributor
　　将热沥青喷洒到路面上的车辆。
　　第13.3.4条 沥青混合料拌和设备 asphalt mixing plant
　　拌制沥青混合料的整套装置。按拌和方式不同，分为固定式和移动式；按生产工艺方法不同，分为间歇式和连续式(又分为强制搅拌和筒体拌和)。
　 第13.3.5条 沥青混合料摊铺机 asphalt paver
　　摊铺沥青混合料的机具。按行走装置不同，分为履带式和轮胎式。
　　第13.3.6条 水泥混凝土(混合料)拌和设备 concrete mixing plant
　　拌制水泥混凝土混合料的整套装置。按拌和方式不同，分为固定式和移动式；按生产工艺方法不同，分为间歇式和连续式；按构造形式不同，分为自落式和强制式。
　　第13.3.7条 水泥混凝土(混合料)摊铺机 concrete paver
　　摊铺水泥混凝土混合料的机具。按摊铺方式不同，分为滑模式和轨模式；按行走装置不同，滑模式水泥混凝土摊铺机又分为履带式和轮胎式；按工作装置不同，轨模式水泥混凝土摊铺机又分为斗式和螺旋式。
　　第13.3.8条 (水泥混凝土)路面锯缝机 concrete saw
　　切割水泥混凝土路面假缝的机具；还可用以锯开路面埋置管线。按行走方式不同，分为手推式、半自行式和自行式。
　　第13.3.9条 (水泥混凝土)路面清缝机 concrete joint cleaner
　　清除水泥混凝土路面缝中石屑、砂、土、旧填缝料等杂物的机具。
　　第13.3.10条 (水泥混凝土)路面填缝机 concrete joint sealer
　　在水泥混凝土路面接缝或裂缝处灌入密封材料的机具。

第四节 桥梁施工机具

　　第13.4.1条 水泥混凝土(混合料)泵 concrete pump
　　能连续输送水泥混凝土混合料的机具。按动力形式不同，分为风动和电动。
　　第13.4.2条 (预应力)钢筋冷镦机 steel bar headin press machine
　　在常温下镦粗预应力钢筋或钢丝端头的机具。按动力形式不同，分为手动、电动和液压。
　　第13.4.3条 (预应力)钢筋拉伸机 steel extension machine
　　张拉带有螺杆锚具或夹具、镦头锚具或夹具的高强度粗钢筋或钢丝束的机具；还可用以对单根式成组的高强度粗钢筋或钢丝进行模外先张或后张自锚。
　　第13.4.4条 钻孔机 boring machine
　对地层钻孔的机具。按工作原理不同，分为螺旋式、回转式、冲抓式、全套管式和振动冲击式；按构造形式不同，螺旋式钻孔机又分为螺旋钻孔机、长螺旋钻孔机、短螺旋钻孔机和钻扩机；按泥浆运行方向不同，回转式钻孔机又分为正循环和反循环。
　　第13.4.5条 打桩机 pile driver
　　将桩打入地层的机具。按锤体动力形式不同，分为人力（或机械）牵引、蒸汽、内燃、振动和液压；按桩架形式不同，分为直式、塔式、多能式、起重机式和简易式；按工作条件不同，分为陆上、水上和潜水；按锤体升降方式不同，蒸汽打桩机又分为单作用式、双作用式和差动式；按构造形式不同，振动打桩机又分为刚式、柔式和冲击式。
　　第13.4.6条 张拉预应力钢筋千斤顶 prestressed steel bar drawing jack
　　张拉预应力混凝土构件中的钢筋或钢丝的机具。按构造形式不同，分为台座式、拉杆式、锥锚式和三作用式。
　　第13.4.7条 缆索吊装设备 cableway erecting equipment
　　起吊、运输和安装构件的整套装置。
　　第13.4.8条 架桥机 bridge grider erection equipment
　　整孔架设钢梁和分片架设钢筋混凝土或预应力混凝土梁的机具。按构造形式不同，分为板梁式和构架式。

第五节 隧道施工机具
　　第13.5.1条 盾构(盾构挖掘机) shield
　　用盾构法修筑隧道的机具。按构造和开挖方法不同，分为手掘式、挤压式、半机械式和机械式；按进土孔关闭情况不同，挤压式盾构又分为闭胸式和网格式，机械式盾构又分为闭胸式和开胸式。
　　第13.5.2条 隧道掘进机 tunnel boring machine
　　用矿山法在山岭地区掘进钻凿隧道的机具。