彩色玻纤瓦沥青瓦施工工艺方法

一、沥青瓦产品描述

- 沥青瓦瓦片自封粘结胶说明

沥青瓦瓦片上有一条自封粘结胶。在安装好以后，自封粘结胶受阳光照射，慢慢会起作用，把上下各层的瓦粘结为一个整体。在包装瓦片时为了防止瓦互相粘连在一起，瓦的背面有一条透明塑料薄膜带。在施工时，必须撕掉这一条塑料带。

2、沥青瓦储存

提货后，如果您不想马上施工，那么您要正确储存沥青瓦片以保证其良好性能，把瓦存放在荫凉处，干燥处。如果只能放置在室外的话，也不能把瓦直接放在地上。要使瓦免受风吹雨淋，包括阳光直射。使用透气性能好的覆盖物，使空气能在材料周围流通，当叠放瓦时，要把它们平放在厚木板上，并置放于遮阳避雨的空地，但瓦的叠放最多不得超过12包的高度，也不要把瓦与其它材料一起叠放，更不要摔打瓦片。

如遇5℃以下的冬季一般不宜施工。如必须施工，应将瓦堆放在工地现场温暖的室内 ，每次运至室外需铺装的瓦片必须在2小时内用完，以防止瓦片在低温下脆裂。

- 沥青瓦施工工艺

- 1、屋 面 要 求

对钢筋混凝土屋面要求：通常 沥青瓦片用于坡度为20-60度的屋顶。对于坡度小于20度或大于60度的屋面，铺设瓦时需做特殊处理。

水泥砂浆找平层施工

沥青瓦片是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到瓦铺设后的质量和外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层的表面平整度。
	要求：
	(1)水泥：标号不低于425号。
	(2)配合比：1：3 (水泥：砂) 体积比。
	(3)找平层厚度为25mm。
	(4)用2m靠尺检测：找平层表面平整度误差不大于5mm。
	(5)找平层表面不得有疏松，开裂，起皮等现象

冷底子油施工
	在现浇屋面上铺设沥青瓦瓦片，找平层上必须先涂刷两遍冷底子油。涂刷之前，要检查找平层表面质量，并要求表面干净，干燥。如个别地方较潮湿，可用喷灯烘烤干燥 ，涂刷要薄而均匀，第一遍横向涂刷，第二遍竖向涂刷，每遍厚度0.5-1.0mm，不得有空白，麻点，气泡，流淌等现象。如果基层表面过于粗糙，宜先刷一遍慢挥发性冷底子油，再刷涂一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺设瓦前1~2天，使冷底子油干燥而又不沾染灰尘。
· 	注：严禁在下雨或下雪天施工，并严禁在冷底子油未固化期内有下雨或下雪现象。 

	对木质屋面的要求
	1. 坡度
	通常沥青瓦片用于坡度为20-60度的屋顶。对于坡度小于20度或大于60度的屋面，铺设瓦时需做特殊处理。

2. 木质屋面板施工要求：
	2-1.板面平整，变形小，板厚度在12mm以上 (根据檩条间距选定厚度)。
	2-2.板的两面涂刷一道冷底子油，厚度为0.5-1.0mm，起到防腐，防潮作用。
	2-3.板与板间铺装时留缝3.0-5.0mm。
	2-4.板与檩条或屋面梁间用镀锌钉或螺栓连接。

沥青瓦施工的工具和附材
	一、.工具
	粉线、钉锤、2m靠尺、强制刀、剪刀
	二.辅材
	1. 沥青瓦沥青胶
	沥青瓦自粘胶在太阳光下能被激活，使瓦片之间产生粘结。但是在温度较低时，粘结时间比温暖的季节更长一些。粘结时间也取决于地理位置，屋面坡度，房屋的朝向和施工时的气候。

对于木质屋面，我们建议在春，秋，冬季或强风地区施工时，每张瓦背面涂抹 沥青瓦沥青胶(符合ASTMD4586标准)；对于钢筋混凝土屋面，任何季节施工，每张瓦片背面均需涂抹 沥青瓦沥青胶。目的来暂时或加强粘结瓦片。涂抹位置位于距离瓦片底边25mm到50mm处，厚度3.0mm左右，直径不小于25mm，但不能靠近瓦片的左右两边和底边，防止挤压瓦片时，沥青胶被压到瓦片外。
· 	注：温度较低时，沥青胶应储存在温室里，在使用前取出后，立刻使用。

	2、沥青瓦片专用钢钉
	(1)规格
	经防锈处理，专为沥青瓦片定制的钢钉，钉身直径为2.67mm;钉帽直径9.0mm；长度为25mm。如遇特殊节点固定需要，可选用适当长度的钉子，以保证钉子能穿透屋面板至少19mm。
	(2)固定钉子的正确方法
正确的钉子固定方式对于保证屋面的良好性能非常关键。沥青瓦瓦片安装过程中要确保正确地固定钉子。
	要求：
	1.选用沥青瓦瓦片专用钢钉。
	2.每张瓦使用6个钉，起始垫层使用4个钉。
	3.固定钉子前，瓦要排列整齐，以免钉子外露。
	4.钉帽不能钉入或钉在瓦的自粘胶上。
	5.钉子钉入要从先前铺设的末端开始，按顺序钉入。为了防止变形，不要试图在固定了两个钉子后移动瓦。
	6.钉子应笔直钉入，且钉帽与瓦齐平。
	7.不要让钉子划破瓦的表面。
	8.钉错的钉子要立即修正。如果钉子钉弯，则需拔除钉子，用沥青瓦沥青胶修补好瓦上的钉洞。并在钉洞附近位置钉入另一个钉子。如有必要的话，换掉整张瓦片。

- 钉子固定的位置
	1.在单层瓦上固定钉子 
每张瓦要6个钉子固定，起始垫层使用4个
钉子固定。钉子的位置位于装饰缝上方16mm处，
距离两边端25mm处，且距每个装饰缝中心左右各
25mm处。单层瓦上钉子的位置

- 2.在双层瓦上固定钉子
对于双层瓦，钉子要固定在专门标记的钉线上。最边端的钉子在距离边端25mm的地方，然后距这个边端钉子各203mm和406mm的地方，沿着
钉线各钉一个钉子。在另外一端重复同样的方式。
双层瓦上钉子的位置

沥青瓦瓦片的铺装
	一.瓦的安装说明为了正确安装瓦，请您遵循瓦的产品包装上的说明及本安装手册所建议的安装方法进行铺装。铺设时要以三包为一组从中随机抽取每一张瓦片，使各包之间的色差最小化。

二.弹线
	每张瓦的尺寸差异不是很明显，但是在一大片的屋面上，这些细小的差异累积起来，可能会导致瓦底边或单层瓦的装饰缝歪斜。无论是在大屋面上还是在小屋面上，弹线都是可视辅助线，有助于确保铺设瓦时，横向和竖向成一直线。层与层之间外露的宽度之差不超过正负3mm ,因为这个差异可能会对屋面性能及美观产生负作用。瓦的边端之间要搭紧，以保证所购的瓦足够覆盖整个屋面。垂直的弹线对于从屋檐到屋脊之间瓦的搭接缝或单层瓦的装饰缝对齐是很重要的。对于双坡屋面或两屋面相交形成斜脊的多坡屋面，垂直线从每一侧坡面的中心往两边均分。对于两屋面相交形成天沟的多坡屋面，垂直线从每一侧坡面的未相交一端向天沟方向均分。垂直方向的每一条线间距为167mm。 第一条水平线要弹在距初始层瓦的底部194mm处，其它水平弹线之间的143mm。每一层瓦的顶端要同所弹的水平线相吻合。

	三.瓦的铺装
	1. 安装初始层
	沥青瓦片的初始层是将单层瓦在去掉它的外露面后，留下来的部分，我们称作搭接部分。初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在冷底子油上的，它通过填充第一层瓦装饰缝下面的缝隙和第一层 瓦之间的接缝处下面的缝隙来保护屋面。把初始层铺在屋面上，有自粘胶的面朝上。沿着山墙挑檐和檐口，初始层要伸出檐口至少10mm。在初始层两边端部分距底边50mm和距侧边25mm的地方分别用一个钉子固定，然后在这两个钉子之间沿着水平方向均匀地设置两个钉子。注意钉子不能刺破自粘胶层。只有在这层瓦上钉子是设置在自粘胶层上面的。注：每张初始层瓦下面应满涂 瑞恒专用沥青胶。

2. 第一层瓦的铺设
	用整张瓦开始并按顺序依次铺设瓦。沿着山墙边缘和檐口要确保第一层瓦同初始层瓦的边缘相对齐。瓦应紧密地连接在一起，但它们之间不能产生挤压，按照所述的固定方法固定住瓦片。第一层的铺设是最关键的。在铺设过程中不断地检查瓦的边端是否同所弹的水平线对齐，确保这一层铺得很直。所弹的与第一层瓦侧边对齐的垂直线是用来确保单层瓦的装饰缝和每张瓦的连接缝上下层错位等距离。

3. 第二层瓦的铺设
	第二层瓦的第一张瓦的侧边应同前面一层瓦的侧边错开167mm。接着下来用整张瓦依次往下铺设。单层瓦铺设时，第二层瓦的底边应同第一层瓦的装饰缝顶端齐平；双层瓦铺设时，第二层瓦的底边应同第一层瓦的双层部分顶端齐平。这样就会确保先前铺设的瓦外露143mm。利用所弹的水平线使瓦的底边同檐口相平行，用钉子把瓦片紧紧地固定。

4. 第三层瓦的铺设
	第三层瓦的第一张剪掉整张瓦的1/3，使它同第二层瓦的第一张的侧边错开167mm。并且单层瓦铺设时，瓦的底边应同第二层瓦的装饰缝顶端相齐平；双层瓦铺设时，瓦的底边应同第二层瓦的双层部分顶端齐平。接着下来用整张瓦依次往下铺设。

5. 第四层瓦的铺设第四层瓦的第一张瓦片剪掉整张瓦的，使它同第三层瓦第一张的侧边错开167mm，并且单层瓦铺设时，瓦的底边应同第三层瓦的装饰缝顶端相齐平；双层瓦铺设时，瓦的底边应同第三层瓦的双层部分顶端齐平。接着下来用整张瓦依次往下铺设。采用这种方法，第一层到第四层每张瓦片都比前一层第一张多修剪掉167mm。第一层的第一张用整张瓦片开始铺设，这样每四层重复一次。不要把每一层第一张瓦上切割下来的部分扔掉，可能可以用在这一层的另一端结尾部分或是用作斜脊和屋脊瓦。

6. 第五层的铺设
	第五层以后其它层的瓦片安装，请重复上面的第一至四层的安装步骤。

四.天沟处瓦片的铺设
	1.说明
	对于沥青瓦瓦片屋面，天沟的铺设方法有三种：敞开式，编织式，切割式。其中，单层瓦天沟的处理较适合采用编织式和切割式做法。双层瓦天沟处理不能采用编织式做法。
	2. 敞开式天沟
	推荐使用至少为0.45mm厚的镀锌金属片或同类的防腐防锈金属材料作为泛水材料.铺设瓦之前，沿天沟泛水全长弹两条线，天沟中心两侧各一条。两条线在天沟顶端处的距离为150mm。两条线之间的距离从屋脊到檐口每100米增加1米。由于瓦是朝天沟的方向铺设的，所以要沿着弹线修剪每层的最后一张瓦片，不要使用不足300mm长的瓦片作为每层的最后一张来搭天沟。如有需要，修剪相邻的瓦片，这样可以使用整张瓦片来搭接天沟，沿45度角修剪每的上边层瓦角25mm，以便引导排水流入天沟，防止水渗入瓦片之间。最后，为了保持良好的封闭性能，用100mm宽的沥青胶把瓦与天沟泛水层粘合。沿天沟泛水处，不应有钉子暴露在外。
	3. 切割式天沟

先沿其中一个屋面铺设瓦片，并延伸过天沟。为了正确引导排水流过经修剪的瓦，请先从坡度较小或排水量较小的屋面开始施工，起始屋面上每层最后一张瓦片应至少延伸到相邻屋面300mm，天沟处的瓦片不要拼接，如果瓦片偏短，修剪相邻的瓦，这样可以使用整张瓦来搭接天沟，使拼接缝落在天沟线之外。用相同的方法继续铺设其余的瓦层，既要延伸过天沟，又要搭接到相邻屋面上，把瓦片按紧在天沟中，并用钉子固定。但要注意：沿天沟中心线两侧至少150mm范围内不能设钉子，但每层伸过天沟的最后一张瓦片的末端都要多加一个钉子。在尚未铺设瓦的屋面上弹一条线，弹线距离天沟中心线至少50mm，然后在这未经施工的一面铺设瓦，一边铺设，一边沿所弹的线修剪瓦的边缘，确保安装整齐，还要沿45度角修剪掉每层最末一张瓦上25mm大小的上边角，这将有助于引导排水流入天沟，最后，用100mm宽的沥青胶固定每张瓦片的末端。注：另一相交屋面上的第一层瓦要与起始屋面上第一层瓦互相编织在一起，这也是唯一需要互相编织的瓦。
4. 编织式天沟

相交屋面上的瓦层可以在两个屋面上同时向天沟方向铺设或者每个屋面各自分开施工，都铺设到距离天沟中心线75毫米处，铺完两个屋面上的瓦片以后再铺设天沟上的瓦片。无论采用了何种方式，都要先沿其中一个屋面的边缘向上铺设第一层瓦，并伸过天沟，使该层的最后一张瓦伸到相邻屋面至少300mm，然后沿相邻屋面的屋檐铺设第一层瓦，同样要伸过天沟及搭接到先前铺设的瓦层，互相编织在一起，把瓦按紧在天沟里，用固定封闭式天沟的方法固定瓦。

	五.斜脊和屋脊上瓦的安装
	在铺设脊瓦前，先要把屋顶上每个屋面的瓦，向上各自覆盖至另一相交屋面，并用钉子固定。每片瓦覆盖长度不小于150mm。为了便于收口，最后的瓦铺设时要略作调整，使屋脊瓦可以充分覆盖最顶层的屋面瓦，且与屋脊两侧屋面的搭接宽度相等 。
		1-2. 每张斜脊或屋脊瓦的搭接部分略作斜削处理，使搭接头比外露面稍窄，这样做，可以使整个工程看上去更整齐。
	1-3. 铺设屋脊瓦时，要沿着中心线全长对折每张瓦，从而使他们在屋脊或斜脊两侧延伸的距离相等，可以用弹线的方法帮助您更好的对齐，在寒冷的天气施工，应充分余热瓦片，直至它们可以自由弯折为止。

2. 安装斜脊瓦
	2-1、 在屋檐处紧固第一张瓦
	2-2、 沿屋面边沿剪裁瓦
	2-3、 用钉子把一张斜脊瓦临时固定在斜脊的最高点
	2-4、 沿第一张斜脊瓦的侧边至临时斜脊瓦的侧边弹一条线
	2-5、 然后把临时斜脊瓦移去
	2-6、 自斜脊底部起，开始安装斜脊瓦
	2-7、 每张瓦片留出143mm的外露部分
	2-8、 在每张瓦片的两边各钉一个钉子以作固定，设钉子的位置应在距离侧边25mm，紧挨自粘胶的地方。
	2-9、 剪裁每条斜脊上的最后一张脊瓦，使它们在屋顶中央的交会处自然贴合沿着第一张屋脊瓦中线割开长100mm的一段，并把它固定在屋脊上。
	2-10、 把分叉的两个半张脊瓦分别置放在两条相交的斜脊上，并固定。
	2-11、 在外露的钉子上涂上沥青胶。

3. 安装屋脊瓦
	3-1、 自屋脊背风端起，在斜脊顶端或屋脊末端紧固第一张瓦。
	3-2、 在屋脊另一端用钉子固定一张临时屋脊瓦。
	3-3、 沿两脊瓦边缘弹一条线
	3-4、 把临时瓦移去。
	3-5、 在每张瓦两侧边各钉一个钉子以作固定。
	3-6、 每张脊瓦留出143mm的外露面。铺设时，要从斜脊的顶端或屋脊的背风端开始。固定每张脊瓦，即两侧各设一个钉子，钉子的位置在距外露面的底157mm处，距脊瓦侧边25mm处。