一、施工工艺

1.1、平瓦屋面的施工工艺(图5-1)

1.2 、施工要点

1.2.1、挂瓦条

⑴、首先顺水条的水平中距为600mm，挂瓦条挂在顺水条上，中距按照瓦才规格。

⑵、檐口第一根挂瓦条，要保证瓦头出檐（或出封檐板外）50mm；上下排平瓦的瓦头和瓦尾的搭接长度50；屋脊处两个坡面上最上两根挂瓦条，要保证挂瓦后，两个瓦尾的间距在搭盖脊瓦时，脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于50mm。

⑶、挂瓦条断面为30mm×25mm(h)，长度一般不小于3根椽条间距，挂瓦条必须平直（特别是保证挂瓦条上边口的平直），接头在椽木上，钉置牢固，不得漏钉，接头要错开，同一椽木条上不得连续超过3个接头；钉置椽口条（或封椽板）时，要比挂瓦条高20～30mm,以保证椽口第一块瓦的平直；钉挂瓦条一般从椽口开始逐步向上至屋脊，钉置时，要随时校核挂瓦条间距尺寸的一致。为保证尺寸准确，可在一个坡面两端，准确量出瓦条间距，通长拉线钉挂瓦条。

1.2.2、平瓦铺挂前的准备工作

⑴、堆瓦：平瓦运输对方应避免多次倒运。要求平瓦长边侧立堆放，最好一顺一倒合拢靠紧，堆放成长条形，高度以5～6层为宜，堆放、运瓦时要稳拿轻放。

⑵、选瓦：平瓦的质量应符合要求。砂眼、裂缝、掉角、缺边、少爪等不符合质量要求规定的不宜使用，但半边瓦和掉角、缺边的平瓦可用于山檐边、斜沟或斜脊处，其使用部分的表面不得有缺陷或裂缝。

⑶、上瓦:待基层检验合格后，方可上瓦。上瓦时应特别注意安全；如在屋架承重的屋面上，上瓦必须前后两坡同时同一方向进行，以免屋架不均匀受力而变形。

⑷、摆瓦：一般有“条摆”和“堆摆”两种。“条摆”要求隔3根挂瓦条摆一条瓦，每米约22块；“堆摆”要求一堆9块瓦间距为：左右隔两块瓦宽，上下隔2根挂瓦条，均匀错开，摆置稳妥。

1.2.3、平瓦屋面的施工要求

⑴、屋面、檐口瓦：挂瓦次序从檐口由下到上、自左向右方向进行。檐口瓦要挑出檐口50mm；进场屋面瓦材料包括两种型号：大地红K64、峡谷红K84（开槽），铺贴方式为按大地红K64：峡谷红K84（开槽）2:1的比例铺贴，峡谷红K84的开槽部位与两块大地红K64拼接的缝隙对应，呈一条直线，整体铺贴效果是峡谷红K84（开槽）呈斜向条形，与大地红K64交差排列。

⑵、斜脊、斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟边要求搭盖泛水宽度不小于150mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用钢锯据掉，保证据边平直），然后按号码次序挂上；斜屋脊的平瓦也按上述方法挂上，保证脊瓦搭接平瓦每边不小于50mm.

⑶、脊瓦：挂平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长麻线，铺平挂直。扣脊瓦用1:2.5石灰砂浆铺座平实，脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用掺抗裂纤维的灰浆嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于50mm；平脊的接头口要顺主导风向；斜脊的接头口向下（及由下向上铺设），平脊与斜脊的交接处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直，无起伏现象。

二、构造节点大样

2.1、山墙边泛水做法见（图6-1）

图6-1   山墙边泛水做法

2.2、顺水条、挂瓦条（图6-2）

图6-2

2.3、块瓦屋面檐沟（图6-3）

图6-3

2.4、正脊(图6.4)

图6.4

2.5、斜脊(图6.5)

图6.5

2.6、斜天沟(图6.6)

图6.6

2.7、块瓦屋面檐口(图6.7)

图6.7

三、质量标准

3.1、主控项目

⑴、平瓦及脊瓦的质量必须符合设计要求；检查方法：观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告。

⑵、平瓦必须铺置牢固。我方施工地点属于非地震、非大风地区，屋面坡度为1：2，故檐口（沟）处的两排瓦和屋脊两侧的一排瓦应采取固定加强措施，具体做法：用40圆钉（或双股18号铜丝）将瓦与木挂瓦条钉（绑）牢。

3.2、一般项目

⑴、挂瓦条质量应符合要求，分档均匀、铺钉平整、牢固。

⑵、瓦面质量应符合设计要求，瓦面平整，行列整齐，搭接紧密，檐口平直。

⑶、脊瓦应搭接正确，间距均匀，封固严密。

⑷、屋脊和斜脊应顺直，无起伏现象。

⑸、泛水做法应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏。

3.3、平瓦屋面搭盖尺寸及检验方法，见表7-3：

平瓦屋面搭盖尺寸及检验方法                  表7-3

| 项次 | 项目 | 搭盖尺寸（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度 | ≥40 | 用尺量检查 |
| 2 | 瓦伸入天沟、檐沟的长度 | 50～70 |  |
| 3 | 天沟、斜沟、檐沟防水层伸入瓦内长度 | ≥150 |  |
| 4 | 瓦头挑出封檐板的长度 | 50～70 |  |
| 5 | 突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦探入泛水宽度 | ≥50 |  |

7.4、对进入施工现场的平瓦进行抽样复验，不合格的材料不得在建筑工程中使用，

表7-4

平瓦现场抽样复验项目                  表7-4

| 材料名称 | 现场抽样数量 | 外观质量检验 |
| --- | --- | --- |
| 平瓦 | 同一批至少抽一次 | 边缘整齐，表面光滑，不得有分层、裂纹、露砂 |

四.安全措施

⑴、现场的各类人员必须戴好安全帽。衣着灵便、禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

⑵、对现场的操作人员进行消防保卫知识教育，对施工人员及操作人员进行安全防火知识的教育，从思想上使每个职工重视安全防火工作，增强防火意识。

⑶、施工中电气设施的安装、维修，均由正式电工负责，严禁私自拉照明线、点电炉，避免电气引起火灾事故。

⑷、坚持安全消防检查制度，发现隐患及时清除，防止工伤、火灾事故。