现行古建筑砖料名称及规格（单位：毫米）               表四：

| 名 称 |  | 主 要 用 途 | 设计参考尺寸 （糙砖规格） | （清 代 官 窑 规 格） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城 砖 | 澄浆城砖 | 宫殿墙身干摆、丝缝；宫殿墁地；檐料；杂料 | 470×240×120 | （480×240×112） | 如需砍磨加工，砍净尺寸按糙砖尺寸扣减5~30毫米计算 |
|  | 停泥城砖 | 大式墙身干摆、丝缝；大式墁地；檐料；杂料 | 470×240×120 | （480×240×128） |  |
|  | 大城样 （大城砖） | 小式下碱干摆；大式地面；基础；大式糙砖墙；檐料；杂料；淌白墙 | 480×240×130 | （464×233.6×112） |  |
|  | 二城样 | 同大城样 | 440×220×110 | （416×208×86.4） |  |
|  | 沙城 （随式城砖） | 随其他城砖背里 | 同其他城砖规格 | （同其他城砖规格） |  |
| 停泥滚子 | 大停泥 | 大、小式墙身干摆、丝缝；檐料；杂料 | 320×160×80 410×210×80 |  |  |
|  | 小停泥 | 小式墙身干摆、丝缝；地面；檐料；杂料 | 280×140×70 295×145×70 | （288×144×64） |  |
| 沙 滚 子 | 大沙滚 | 随其他砖背里；糙砖墙 | 320×160×80 410×210×80 | （281．6×144×64） （304×150.4×64） |  |
|  | 小沙滚 | 同大沙滚 | 280×140×70 295×145×70 | （240×120×48） |  |
| 开条砖 | 大开条 | 淌白墙；檐料；杂料 | 260×130×50 288×144×64 | （288×160×83） |  |
|  | 小开条 | 同大开条 | 245×125×40 256×128×51.2 |  |  |
| 斧刃砖 |  | 贴砌斧刃陡板墙面；墁地；杂料 | 240×120×40 | （288×160×83） （288×160×83） （288×160×83） | 砍净尺寸按糙砖尺寸扣减10毫米计算 |

续表：

| 四丁砖 |  | 淌白墙；糙砖墙；墁地；杂料；檐料 | 240×115×53 |  | 四丁砖即兰手工砖，适于砍磨加工。如砌糙砖墙，可用兰机砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 趴地砖 |  | 室外地面；杂料 | 420×210×85 |  | 砍净尺寸按糙砖尺寸扣减10~30毫米计算 |
| 方 砖 | 尺二方砖 | 小式墁地；博缝；杂料；檐料 | 400×400×60 360×360×60 | （384×384×64）（常行尺二352×352×48） |  |
|  | 尺二方砖 | 大、小式墁地；博缝；杂料；檐料 | 470×470×60 420×420×55 | （448×448×64）（常行尺四416×416×57.6） |  |
|  | 足尺七方砖 | 大式墁地；博缝；杂料；檐料 | 570×570×60 |  |  |
|  | 行尺七方砖 |  | 550×550×60 500×500×60 | （尺七：544×544×80） （常行尺七：512×512×80） |  |
|  | 二尺方砖 |  | 640×640×96 | （640×640×96） |  |
|  | 二尺二方砖 |  | 704×704×112 | （704×704×112） |  |
|  | 二尺四方砖 |  | 768×768×144 | （768×768×144） |  |
|  | 金砖（尺七~二尺四） | 宫殿室内墁地；宫殿建筑杂料 | 同尺七~二尺四方砖规格 | （同尺七~二尺四方砖规格） |  |